# Pôle Formation UIMM-CVDL

# MÉTHODE 8D - GUIDE FORMATEUR

## Jeu de Rôle : Investigation d’une Réclamation Client

Durée totale : 4 heures
Nombre de participants : 6 à 12 personnes (équipes de 3-4)
Niveau : Bachelor
Matériel nécessaire : Dossier scénario, fiches 8D, templates outils, indices

## TABLE DES MATIÈRES

- Objectifs pédagogiques

- Présentation de la méthode 8D

- Scénario du jeu

- Déroulement détaillé

- Indices à distribuer

- Solution attendue

- Débriefing

## 1. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de cette simulation, les participants seront capables de :

- Appliquer les 8 disciplines de résolution de problèmes

- Utiliser les outils d’analyse (QQOQCP, Ishikawa, 5 Pourquoi)

- Distinguer la cause d’occurrence de la cause de non-détection

- Documenter une résolution de problème de manière structurée

- Collaborer en équipe pluridisciplinaire

- Présenter une synthèse 8D à la direction

## 2. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 8D

### 2.1 Origine

La méthode 8D (Eight Disciplines) a été développée par Ford Motor Company dans les années 1980. Elle est aujourd’hui le standard dans l’automobile et l’aéronautique pour traiter les non-conformités critiques.

### 2.2 Les 8 Disciplines

| D | Intitulé | Objectif | Outils |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | Préparation | Évaluer l’urgence et l’impact | Matrice d’urgence |
| D1 | Formation équipe | Réunir les compétences | Team Building, RASI |
| D2 | Description problème | Définir précisément le problème | QQOQCP, IS/IS NOT |
| D3 | Actions conservatoires | Protéger le client sous 24h | Confinement, Tri |
| D4 | Analyse causes racines | Trouver le POURQUOI | 5 Pourquoi, Ishikawa |
| D5 | Actions correctives | Choisir les solutions | Test pilote |
| D6 | Mise en œuvre | Déployer définitivement | Standardisation |
| D7 | Prévention récurrence | Éviter que ça se reproduise | AMDEC, Poka-Yoke |
| D8 | Reconnaissance | Féliciter et archiver | Célébration, Retex |

### 2.3 Concept clé : Double cause racine

Le D4 doit identifier DEUX types de causes :

- Cause d’occurrence : Pourquoi le défaut est-il apparu ?

- Cause de non-détection : Pourquoi le système n’a-t-il pas arrêté le défaut ?

## 3. SCÉNARIO DU JEU

### 3.1 Contexte de l’entreprise

METALUX SAS est un équipementier automobile de rang 1 qui fabrique des supports de fixation pour systèmes de freinage. L’entreprise livre principalement le groupe PSA et Renault.

- Effectif : 150 personnes

- Certifications : IATF 16949, ISO 14001

- Chiffre d’affaires : 25 millions EUR

### 3.2 La réclamation client

Date : Lundi 15 janvier 2026, 8h00

Client : Stellantis (ex-PSA), usine de Sochaux

Référence pièce : SUP-FRE-2847

Message du client :

“Nous avons détecté sur notre ligne d’assemblage 12 supports de fixation présentant un défaut de soudure. Les soudures sont poreuses et ne respectent pas les spécifications. Nous avons dû arrêter notre ligne pendant 2 heures. Nous vous demandons un rapport 8D sous 48 heures avec actions de confinement immédiates.”

### 3.3 Informations initiales

- Quantité livrée : 5000 pièces (lot n° L2401-2847)

- Date de fabrication : 8-9 janvier 2026

- Date de livraison : 12 janvier 2026

- Nombre de pièces défectueuses détectées par le client : 12

### 3.4 Impact client

- Arrêt de ligne : 2 heures

- Coût horaire ligne : 10 000 EUR/heure

- Pénalité contractuelle potentielle : 50 000 EUR

- Risque de déréférencement si récurrence

## 4. DÉROULEMENT DÉTAILLÉ

### 4.1 Planning de la session

| Horaire | Phase | Durée | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | Introduction | 20 min | Présentation méthode 8D, scénario |
| 0:20 | D0-D1 | 30 min | Préparation, formation équipe |
| 0:50 | D2 | 30 min | Description du problème (QQOQCP) |
| 1:20 | D3 | 25 min | Actions conservatoires |
| 1:45 | PAUSE | 15 min | - |
| 2:00 | D4 | 45 min | Analyse causes racines |
| 2:45 | D5-D6 | 40 min | Actions correctives |
| 3:25 | D7-D8 | 25 min | Prévention et reconnaissance |
| 3:50 | Présentation | 30 min | Restitution des équipes |
| 4:20 | FIN | - | (ou 4:00 si présentations réduites) |

### 4.2 Constitution des équipes

Chaque équipe doit comporter des profils complémentaires :

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Pilote 8D | Animation, rédaction rapport |
| Expert Production | Connaissance du process |
| Expert Qualité | Maîtrise des outils, specs client |
| Expert Maintenance | Connaissance des équipements |

### 4.3 Distribution des indices

Le formateur distribue les indices progressivement selon le déroulement :

| Phase | Indices à distribuer |
| --- | --- |
| D2 | Fiche produit, plan de contrôle, spécification |
| D3 | Stock en cours, planning livraisons |
| D4 | Paramètre machine, historique pannes, fiche opérateur |
| D5 | Catalogue solutions, budget disponible |

## 5. INDICES À DISTRIBUER

### Indice 1 : Fiche produit (D2)

Référence : SUP-FRE-2847
Désignation : Support de fixation étrier de frein
Matériau : Acier S355
Épaisseur : 4 mm
Soudure : MIG/MAG, fil 1.0mm, gaz Argon/CO2
Spécification soudure : Pénétration min 80%, porosité max 2%

### Indice 2 : Plan de contrôle (D2)

| Opération | Fréquence | Méthode | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrôle visuel soudure | 100% | Visuel | Opérateur |
| Contrôle ressuage | 1/500 | Ressuage | Qualité |
| Contrôle métallographique | 1/2000 | Coupe | Labo externe |

### Indice 3 : Historique machine (D4)

Robot de soudure : KUKA KR 16

| Date | Événement |
| --- | --- |
| 05/01/2026 | Maintenance préventive OK |
| 07/01/2026 | Signalement: “Soudure paraît moins brillante” |
| 08/01/2026 | Changement bobine de fil |
| 09/01/2026 | RAS |
| 10/01/2026 | Week-end |

### Indice 4 : Fiche opérateur (D4)

Opérateur du 8 janvier : Martin D. (CDI, 5 ans d’ancienneté)
Opérateur du 9 janvier : Thomas L. (Intérim, 2 semaines)

Témoignage Thomas L. : “Le 9 janvier, j’ai remarqué que le dévidoir de fil avait du mal à tourner. J’ai mis un peu de WD-40 dessus. Après ça marchait mieux.”

### Indice 5 : Bon de livraison bobine fil (D4)

Date réception : 6 janvier 2026
Fournisseur : FILSOUD EUROPE
Référence : FS-MIG-1.0-S355
Lot : FE-2401-0892
Certificat matière : Joint (conforme)

Note du magasinier : “Bobine stockée près de la porte du quai, il a fait froid cette semaine (-5°C la nuit).”

### Indice 6 : Analyse labo (D4)

Analyse des pièces défectueuses :

- Porosité importante (8-12%)

- Traces d’humidité dans la zone de fusion

- Fil de soudure analysé : traces d’oxydation superficielle

## 6. SOLUTION ATTENDUE

### 6.1 D2 - Description du problème

QQOQCP :

- Quoi : Défaut de soudure (porosité)

- Qui : Détecté par client Stellantis

- Où : Ligne assemblage Sochaux, référence SUP-FRE-2847

- Quand : 15 janvier, pièces fabriquées les 8-9 janvier

- Comment : Arrêt ligne client, 12 pièces détectées

- Pourquoi : Non-respect spec porosité (8-12% au lieu de 2% max)

IS / IS NOT :

- IS : Lot L2401-2847, 8-9 janvier

- IS NOT : Lots précédents, autres références

### 6.2 D3 - Actions conservatoires

- Tri immédiat du stock restant chez METALUX

- Alerte au client sur le lot concerné

- Tri chez le client des pièces non montées

- Contrôle 100% ressuage du lot

- Renfort contrôle sur production en cours

### 6.3 D4 - Causes racines

Cause d’occurrence (5 Pourquoi) :

- Pourquoi la soudure est-elle poreuse ? -> Présence d’humidité

- Pourquoi y avait-il de l’humidité ? -> Fil de soudure oxydé/humide

- Pourquoi le fil était-il humide ? -> Stockage près de la porte (froid + condensation)

- Pourquoi a-t-il été stocké là ? -> Pas de zone de stockage définie

- Pourquoi pas de zone définie ? -> Procédure de stockage inexistante pour consommables

Cause de non-détection :

- Pourquoi le défaut n’a-t-il pas été détecté ? -> Contrôle visuel insuffisant pour porosité interne

- Pourquoi pas de contrôle adapté ? -> Fréquence ressuage 1/500 trop faible pour ce risque

- Pourquoi cette fréquence ? -> Plan de contrôle non revu depuis 3 ans

Cause secondaire : L’application de WD-40 par l’intérimaire a aggravé le problème (huile = contamination supplémentaire)

### 6.4 D5-D6 - Actions correctives

| Action | Responsable | Délai |
| --- | --- | --- |
| Définir zone stockage fil chauffée | Logistique | J+7 |
| Former opérateurs au stockage | RH | J+14 |
| Augmenter fréquence ressuage 1/100 | Qualité | Immédiat |
| Interdire produits non validés sur machine | Production | Immédiat |
| Mise à jour plan de contrôle | Qualité | J+30 |

### 6.5 D7 - Prévention récurrence

- AMDEC process mise à jour (stockage consommables)

- Procédure stockage fil de soudure formalisée

- Formation renforcée des intérimaires

- Poka-Yoke : capteur humidité sur dévidoir

### 6.6 D8 - Reconnaissance

- Félicitations à l’équipe

- Retour d’expérience partagé

- Archivage dans base de données qualité

- Communication au client

## 7. DÉBRIEFING

### 7.1 Questions de débriefing

- Quelle étape vous a semblé la plus difficile ?

- Avez-vous trouvé les deux causes racines (occurrence et non-détection) ?

- Qu’auriez-vous fait différemment ?

- Comment éviter ce type de problème dans votre entreprise ?

### 7.2 Points clés à faire ressortir

- L’importance de protéger le client AVANT d’analyser (D3)

- La distinction occurrence / non-détection

- Le rôle des facteurs humains (formation intérimaire)

- L’importance du stockage des consommables

### 7.3 Grille d’évaluation des équipes

| Critère | Points | Équipe 1 | Équipe 2 | Équipe 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description problème (D2) | /20 |  |  |  |
| Actions conservatoires (D3) | /15 |  |  |  |
| Cause occurrence (D4) | /20 |  |  |  |
| Cause non-détection (D4) | /15 |  |  |  |
| Actions correctives (D5-D6) | /15 |  |  |  |
| Prévention (D7) | /10 |  |  |  |
| Présentation | /5 |  |  |  |
| TOTAL | /100 |  |  |  |

Document créé par Pôle Formation UIMM-CVDL
Version 1.0 - Février 2026