# Pole Formation UIMM-CVDL

# TPM / MAINTENANCE - GUIDE FORMATEUR

## Le Dilemme de Production : Simulation de Maintenance Industrielle

Duree totale : 4 heures
Nombre de participants : 6 a 12 personnes (equipes de 3-4)
Niveau : BTS Maintenance / Bachelor
Materiel necessaire : Des, fiches machine, tableaux de calcul, cartes evenements

## TABLE DES MATIERES

- Objectifs pedagogiques

- Presentation de la TPM

- Scenario et regles du jeu

- Deroulement detaille

- Cartes evenements et pannes

- Calculs et indicateurs

- Debriefing

## 1. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de cette simulation, les participants seront capables de :

- Calculer les indicateurs MTBF, MTTR et TRG

- Comparer les strategies de maintenance (curative vs preventive)

- Arbitrer entre production immediate et fiabilite a long terme

- Identifier les leviers d’amelioration du TRG

- Comprendre les principes de la TPM (Total Productive Maintenance)

- Chiffrer le cout des differentes strategies

## 2. PRESENTATION DE LA TPM

### 2.1 Definition

La TPM (Total Productive Maintenance ou Maintenance Productive Totale) est une demarche d’amelioration continue visant a maximiser la disponibilite des equipements en impliquant tous les acteurs.

### 2.2 Les 8 piliers de la TPM

| Pilier | Description |
| --- | --- |
| 1. Amelioration au cas par cas | Eliminer les pertes |
| 2. Maintenance autonome | Operateurs formes a la maintenance 1er niveau |
| 3. Maintenance planifiee | Prevision et planification des interventions |
| 4. Amelioration des competences | Formation continue |
| 5. Conception maintenance | Integrer la maintenabilite des la conception |
| 6. Maintenance qualite | Lien entre qualite et maintenance |
| 7. TPM dans les bureaux | Appliquer aux fonctions support |
| 8. Securite et environnement | Zero accident |

### 2.3 Les 6 pertes majeures

| Perte | Type | Impact |
| --- | --- | --- |
| Pannes | Disponibilite | Arrets non planifies |
| Changements de serie | Disponibilite | Temps de reglage |
| Micro-arrets | Performance | Petits blocages |
| Ralentissements | Performance | Vitesse reduite |
| Rebuts au demarrage | Qualite | Pieces non conformes |
| Defauts en production | Qualite | Non-qualite |

## 3. SCENARIO ET REGLES DU JEU

### 3.1 Contexte

Les participants dirigent l’atelier de production d’une usine fictive PRODMAX Industries. L’atelier comprend 4 machines en serie. L’objectif est de maximiser la production sur 10 semaines tout en minimisant les couts.

### 3.2 Configuration de l’atelier

[Machine A] --> [Machine B] --> [Machine C] --> [Machine D] --> [Expedition]
  (Decoupe)     (Pliage)        (Soudure)       (Peinture)

### 3.3 Caracteristiques des machines

| Machine | Age | MTBF theorique | MTTR moyen | Cout panne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Decoupe | 8 ans | 40h | 4h | 2000 EUR |
| B - Pliage | 5 ans | 60h | 2h | 1500 EUR |
| C - Soudure | 12 ans | 25h | 6h | 3000 EUR |
| D - Peinture | 3 ans | 80h | 3h | 2500 EUR |

### 3.4 Parametres economiques

| Element | Valeur |
| --- | --- |
| Prix de vente unitaire | 50 EUR |
| Cout production unitaire | 30 EUR |
| Marge unitaire | 20 EUR |
| Cadence theorique | 10 pieces/heure |
| Temps disponible | 40h/semaine |
| Cout maintenance preventive | 500 EUR/machine/semaine |
| Cout intervention curative | Variable (voir tableau) |
| Cout horaire arret | 500 EUR/heure |

### 3.5 Regles de probabilite des pannes

Les pannes sont determinees par un lancer de des en debut de chaque semaine.

Sans maintenance preventive :

| Machine | De | Panne si… |
| --- | --- | --- |
| A (8 ans) | D6 | 1 ou 2 |
| B (5 ans) | D6 | 1 |
| C (12 ans) | D6 | 1, 2 ou 3 |
| D (3 ans) | D6 | 1 seulement avec D20 < 5 |

Avec maintenance preventive :

La probabilite de panne est divisee par 2 (ex: Machine C panne si 1 seulement).

## 4. DEROULEMENT DETAILLE

### 4.1 Planning de la session

| Horaire | Phase | Duree | Contenu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 | Introduction | 25 min | Presentation TPM, regles du jeu |
| 0:25 | Tour 1 (S1-S4) | 40 min | Strategie reactive (curatif) |
| 1:05 | Debriefing 1 | 20 min | Calcul TRG, analyse |
| 1:25 | Formation | 30 min | Maintenance preventive, MTBF/MTTR |
| 1:55 | PAUSE | 15 min | - |
| 2:10 | Tour 2 (S5-S7) | 35 min | Introduction maintenance preventive |
| 2:45 | Debriefing 2 | 20 min | Comparaison resultats |
| 3:05 | Tour 3 (S8-S10) | 35 min | Strategie TPM optimisee |
| 3:40 | Debriefing final | 20 min | Synthese, gains, transfert |
| 4:00 | FIN | - | - |

### 4.2 Deroulement d’une semaine

Chaque semaine se deroule ainsi :

- Tirage des pannes : Lancer les des pour chaque machine

- Gestion des pannes : Decider de la priorite de reparation

- Options de maintenance : Decider si maintenance preventive (cout 500 EUR)

- Calcul production : Pieces produites = Heures disponibles x Cadence

- Calcul financier : Marge - Couts pannes - Couts maintenance

- Report au tableau : Noter les resultats

### 4.3 Contraintes

- Une seule equipe de maintenance : On ne peut reparer qu’une machine a la fois

- Priorite de ligne : Si plusieurs machines tombent en panne, la ligne est arretee

- Maintenance preventive : Doit etre decidee EN DEBUT de semaine (avant tirage)

- Pas de stockage : Les machines sont en serie, pas de buffer

## 5. CARTES EVENEMENTS ET PANNES

### 5.1 Cartes evenements speciaux (a tirer 1 fois par tour)

| N. | Evenement | Effet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urgence client | Production x 1.5 demandee cette semaine |
| 2 | Piece de rechange manquante | MTTR double pour prochaine panne |
| 3 | Operateur experimente | Micro-arrets reduits de 50% |
| 4 | Maintenance externe | Une reparation gratuite |
| 5 | Audit client | Malus 5000 EUR si TRG < 80% |
| 6 | Innovation | Cout preventif reduit a 300 EUR |
| 7 | Penurie energie | Production limitee a 30h |
| 8 | Formation operateur | Machine au choix MTBF +20h |
| 9 | Defaillance fournisseur | 1 semaine sans production machine C |
| 10 | Investissement autorise | Remplacement 1 machine (reset MTBF) |

### 5.2 Types de pannes

| Type | Duree reparation | Cout |
| --- | --- | --- |
| Mineure | MTTR / 2 | Cout base / 2 |
| Standard | MTTR | Cout base |
| Majeure | MTTR x 2 | Cout base x 2 |
| Catastrophique | MTTR x 3 | Cout base x 3 + pieces |

Pour determiner le type : lancer D6 apres une panne

- 1-3 : Mineure

- 4-5 : Standard

- 6 : Majeure (relancer, 6 = Catastrophique)

## 6. CALCULS ET INDICATEURS

### 6.1 MTBF (Mean Time Between Failures)

MTBF = Temps de fonctionnement total / Nombre de pannes

Exemple :
- Temps total : 40h
- 2 pannes
- MTBF = 40 / 2 = 20h

### 6.2 MTTR (Mean Time To Repair)

MTTR = Temps total de reparation / Nombre de pannes

Exemple :
- Reparations : 4h + 6h = 10h
- 2 pannes
- MTTR = 10 / 2 = 5h

### 6.3 TRG (Taux de Rendement Global)

TRG = Disponibilite x Performance x Qualite

Ou :
- Disponibilite = (Temps requis - Arrets) / Temps requis
- Performance = (Temps net - Micro-arrets) / (Temps requis - Arrets)
- Qualite = Pieces bonnes / Pieces totales

### 6.4 Exemple de calcul semaine

| Element | Valeur |
| --- | --- |
| Temps disponible | 40h |
| Panne machine C | 6h |
| Temps reel | 34h |
| Cadence theorique | 10 p/h |
| Production theorique | 340 pieces |
| Micro-arrets | 10% |
| Production reelle | 306 pieces |
| Rebuts | 3% |
| Production bonne | 297 pieces |

TRG = (34/40) x 0.90 x 0.97 = 74.2%

## 7. DEBRIEFING

### 7.1 Questions de debriefing

Apres Tour 1 (strategie reactive) :

- Quel a ete votre TRG moyen ?

- Quelle machine a pose le plus de problemes ?

- Quel a ete le cout total des pannes ?

- Auriez-vous pu eviter certaines pannes ?

Apres Tour 2 (maintenance preventive) :

- La maintenance preventive a-t-elle ete rentable ?

- Sur quelles machines l’avez-vous appliquee ?

- Comment a evolue votre TRG ?

Apres Tour 3 (strategie optimisee) :

- Quelle est votre strategie finale ?

- Quel est le gain par rapport au debut ?

- Comment transposer ces enseignements dans votre entreprise ?

### 7.2 Resultats types

| Strategie | TRG moyen | Cout pannes | Marge nette |
| --- | --- | --- | --- |
| Full curatif | 65-75% | Eleve | Faible |
| Preventif partiel | 75-85% | Moyen | Moyenne |
| TPM optimisee | 85-95% | Faible | Elevee |

### 7.3 Tableaux comparatifs a completer

| Indicateur | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| TRG moyen |  |  |  |
| Nb pannes |  |  |  |
| Cout pannes |  |  |  |
| Cout preventif |  |  |  |
| Production |  |  |  |
| Marge totale |  |  |  |

### 7.4 Lecons cles

- La maintenance preventive coute moins cher que les pannes quand les equipements sont critiques

- Le TRG est un indicateur global qui revele les vrais problemes

- L’age des machines impacte fortement la fiabilite

- L’arbitrage production/maintenance est au coeur de la performance industrielle

- La TPM implique tout le monde : production, maintenance, qualite

## ANNEXES

### Annexe A : Tableau de suivi par semaine

A photocopier et distribuer aux equipes.

### Annexe B : Solutions optimales

Strategie recommandee :

- Maintenance preventive systematique sur Machine C (la plus ancienne)

- Maintenance preventive sur Machine A (8 ans, critique en tete de ligne)

- Surveillance renforcee sur Machine B

- Machine D en curatif (fiable, jeune)

Budget optimal :

- Preventif : 1000 EUR/semaine (2 machines)

- Gain estime : 3000 EUR/semaine en pannes evitees

- ROI : 200%

Document cree par Pole Formation UIMM-CVDL
Version 1.0 - Fevrier 2026