PÔLE FORMATION UIMM CENTRE-VAL DE LOIRE

Amélioration continue et méthodes de résolution de problème

Trois problèmes à résoudre

Chaudronnerie, maintenance, usinage

Fiches de cas. Mercredi 16 septembre 2026

# Comment utiliser ce document

Trois cas, un par métier. Chaque équipe reçoit uniquement le sien. Le cas 3 tient sur deux pages, les deux autres sur une seule.

| Équipe | Cas | Page à imprimer |
| --- | --- | --- |
| Chaudronnerie | Cas 1. Les caissons trop courts | 2 |
| Maintenance | Cas 2. La presse qui se met en sécurité | 3 |
| Usinage | Cas 3. Le diamètre qui dérive | 4 et 5 |

Avant de distribuer Propose d'abord à chaque équipe de traiter un vrai problème vu pendant sa semaine en entreprise ou à l'atelier du CFAI. C'est toujours meilleur qu'un cas écrit. Ces fiches sont là pour les équipes qui n'ont rien à proposer.

Statut de ces cas Scénarios construits pour l'exercice. Les faits sont cohérents entre eux, les causes racines attendues sont plausibles, mais elles ne sont pas les seules recevables. Toute cause compatible avec les faits de l'énoncé est valide.

# Cas 1. Chaudronnerie. Les caissons trop courts

## La situation

Atelier de chaudronnerie fine. Vous fabriquez des caissons en tôle acier de 2 mm, pliés en U sur une presse plieuse. La cote extérieure demandée est de 300 mm, avec une tolérance de plus ou moins 1 mm. Un caisson est donc bon entre 299 et 301 mm.

Depuis trois semaines, le contrôle final refuse des caissons trop courts. Le client s'en est plaint. Le chef d'atelier vous demande de traiter le problème avant la prochaine série.

## Relevé du contrôle final

| N° | Semaine | Lot de tôle | Plieur | Cote mesurée (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S33 | Lot 1 | Karim | 299,8 |
| 2 | S33 | Lot 1 | Karim | 300,1 |
| 3 | S33 | Lot 1 | Émilie | 300,2 |
| 4 | S33 | Lot 1 | Émilie | 299,7 |
| 5 | S33 | Lot 1 | Damien | 300,1 |
| 6 | S33 | Lot 1 | Damien | 299,9 |
| 7 | S36 | Lot 2 | Karim | 296,9 |
| 8 | S36 | Lot 2 | Karim | 297,1 |
| 9 | S36 | Lot 2 | Émilie | 298,8 |
| 10 | S36 | Lot 2 | Émilie | 298,7 |
| 11 | S36 | Lot 2 | Damien | 300,1 |
| 12 | S36 | Lot 2 | Damien | 299,8 |

## Ce que vous savez par ailleurs

- Le magasin a changé de fournisseur de tôle en semaine 35. Même nuance, même épaisseur annoncée.

- La presse plieuse a passé son contrôle géométrique en semaine 30. Conforme.

- Aucun changement d'outillage, de programme ni d'équipe sur la période.

- Le débit des flans est contrôlé à 100 pour cent avant pliage. Aucun flan hors cote.

## Ce que disent les trois plieurs

- Karim : « le développé, je le calcule de tête, je retire 4 mm par pli, c'est ce qu'on m'a appris ici ».

- Émilie : « j'utilise la table de développés que j'avais dans mon ancien atelier, elle a toujours marché ».

- Damien : « je plie une pièce d'essai, je la mesure, je corrige mon développé, et seulement après je lance la série ».

## Ce qui vous est demandé

- Décrivez le problème avec le QQOQCP. Uniquement des faits tirés de l'énoncé.

- Construisez le diagramme d'Ishikawa. Cherchez large, sans trier.

- Triez : quelles causes expliquent que le problème soit apparu à ce moment précis, et pas avant ?

- Descendez les 5 pourquoi jusqu'à une cause sur laquelle on peut agir durablement.

- Rédigez le plan d'actions : immédiat, correctif, préventif.

- Dites comment vous vérifieriez, dans les faits, que votre action a fonctionné.

# Cas 2. Maintenance. La presse qui se met en sécurité

## La situation

Presse hydraulique P4. Depuis un peu plus d'un mois, elle se met en sécurité thermique plusieurs fois par semaine. Chaque arrêt immobilise la ligne quarante-cinq minutes en moyenne, le temps que l'huile redescende en température. Le constructeur spécifie une température d'huile inférieure ou égale à 65 °C.

## Relevé des arrêts et de la température d'huile

| Semaine | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arrêts en sécurité | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Température huile, vendredi (°C) | 61 | 62 | 63 | 64 | 74 | 77 | 78 | 78 |
| Température atelier (°C) | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 |

## Ce que vous savez par ailleurs

- La gamme de maintenance préventive de la P4 a été rédigée en 2019. Elle est signée chaque mois et le classeur est à jour.

- Un échangeur de refroidissement a été ajouté sur la machine en 2023, lors d'une modification. Il n'apparaît nulle part dans la gamme de préventif. Aucune trace de nettoyage depuis son installation.

- L'atelier a été réaménagé pendant la semaine 34. La presse P4 se trouve désormais à 25 cm d'un mur. Elle était auparavant à 2 mètres de tout obstacle.

- L'huile a été changée en semaine 30. Le niveau est correct et a été revérifié en semaine 37.

- Aucun changement de production : mêmes pièces, même cadence, même équipe depuis six mois.

- Le capteur de température a été comparé à un thermomètre étalon en semaine 36. Écart de 0,5 °C.

Une précision sur ce cas Deux pistes différentes tiennent debout avec ces faits. C'est volontaire. Votre travail n'est pas de choisir la plus séduisante, mais de dire laquelle explique le mieux la date d'apparition du problème, et de proposer un moyen de le vérifier.

## Ce qui vous est demandé

- Décrivez le problème avec le QQOQCP. Uniquement des faits tirés de l'énoncé.

- Construisez le diagramme d'Ishikawa. Cherchez large, sans trier.

- Triez : quelles causes expliquent que le problème soit apparu à ce moment précis, et pas avant ?

- Descendez les 5 pourquoi jusqu'à une cause sur laquelle on peut agir durablement.

- Rédigez le plan d'actions : immédiat, correctif, préventif.

- Dites comment vous vérifieriez, dans les faits, que votre action a fonctionné.

# Cas 3. Usinage. Le diamètre qui dérive

## La situation

Tour à commande numérique M3. Vous usinez un axe de diamètre 25 mm, avec une tolérance de plus ou moins 0,02 mm. Une pièce est donc bonne entre 24,980 et 25,020 mm.

Le taux de rebut de la machine est passé de moins de 1 pour cent à 8 pour cent en dix jours. La production est en retard et le service qualité demande une explication écrite.

## Relevé sur dix jours

| Jour | Ø moyen des 5 pièces (mm) | Écart-type des 5 pièces (mm) | Taux de rebut du jour (pour cent) |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 25,004 | 0,005 | 0,1 |
| J2 | 25,005 | 0,005 | 0,1 |
| J3 | 25,006 | 0,005 | 0,3 |
| J4 | 25,007 | 0,005 | 0,5 |
| J5 | 25,008 | 0,005 | 0,8 |
| J6 | 25,009 | 0,005 | 1,4 |
| J7 | 25,010 | 0,005 | 2,3 |
| J8 | 25,011 | 0,005 | 3,6 |
| J9 | 25,012 | 0,005 | 5,5 |
| J10 | 25,013 | 0,005 | 8,1 |

Rappel : la cote est bonne entre 24,980 et 25,020 mm. L'intervalle de tolérance vaut donc 0,04 mm.

## Ce que vous savez par ailleurs

- Toutes les pièces rebutées sont au-dessus de 25,020. Aucune n'est en dessous de 24,980.

- L'outil de finition a été changé quatorze jours avant J1.

- Trois opérateurs se relaient en 2x8. Aucun changement d'équipe sur la période.

- Le contrôle se fait en fin de série, sur 5 pièces prises au hasard dans le bac.

- Il y a six mois, le contrôle se faisait toutes les 10 pièces et les valeurs étaient reportées sur une carte affichée à la machine. La carte a été abandonnée en février, au départ du régleur qui la tenait. Rien ne l'a remplacée.

- La matière provient du même fournisseur et du même lot depuis trente jours.

- Le contrôle géométrique annuel de la M3 a été passé en juin. Conforme.

## Ce qui vous est demandé

- Décrivez le problème avec le QQOQCP. Uniquement des faits tirés de l'énoncé.

- Construisez le diagramme d'Ishikawa. Cherchez large, sans trier.

- Triez : quelles causes expliquent que le problème soit apparu à ce moment précis, et pas avant ?

- Descendez les 5 pourquoi jusqu'à une cause sur laquelle on peut agir durablement.

- Rédigez le plan d'actions : immédiat, correctif, préventif.

- Dites comment vous vérifieriez, dans les faits, que votre action a fonctionné.

## En plus, pour ce cas

- Calculez le Cp du procédé. Que remarquez-vous entre le jour 1 et le jour 10 ?

- Calculez le Cpk au jour 1, puis au jour 10. Comparez son évolution à celle du Cp.

- Ces deux indices pris ensemble vous disent quelque chose de précis sur la nature du problème. Quoi ?

- Construisez la carte de contrôle des moyennes sous Excel, comme le 1er septembre. À partir de quel jour auriez-vous dû intervenir, et quel était le taux de rebut ce jour-là ?

Ce dont vous avez besoin pour ces calculs Cp = IT divisé par 6 sigma. Cpk = la plus petite des deux distances entre la moyenne et une limite de tolérance, divisée par 3 sigma. Pour la carte des moyennes, les limites de contrôle utilisées quand le procédé était stable étaient de 25,000 mm plus ou moins 0,007 mm, pour des échantillons de 5 pièces.