.1 Use R and file OELECT.csv to chart the individual electrical outputs of the 99 circuits. Do

you observe any trend or non-random pattern in the data? [Use under SPC the option of Individual chart. For Mu

and Sigma use “historical” values, which are X and S.]

2 Chart the individual variability of the length of steel rods, in STEELROD.csv file. Is there any perceived

assignable cause of non-randomness?

3 Examine the chart of the previous exercise for possible patterns of non-randomness.

4 Test the dat a in file OTURB2.csv for lack of randomness. In this file we have three columns. In the first we have

the sample size. In the second and third we have the sample means and standard deviation. If you use MINITAB,

you can chart the individual means. For the historical mean use the mean of column c2. For historical standard

deviation use ( ̂ 𝜎2∕5)1∕2, where ̂ 𝜎2 is the pooled sample variance.

5 A sudden change in a process lowers the process mean by one standard deviation. It has been determined that the

quality characteristic being measured is approximately normally distributed and that the change had no effect on

the process variance.

(a) What percentage of points are expected to fall outside the control limits on the X chart if the subgroup size is

4?

(b) Answer the same question for subgroups of size 6.

(c) Answer the same question for subgroups of size 9.

.6 Make a capability analysis of the electric output (volts) of 99 circuits in data file OELECT.csv, with target value

of 𝜇0 = 220 and LSL = 210, USL = 230.

.7 Estimate the capability index Cpk for the output of the electronic circuits, based on data file OELECT.csv when

LSL = 210 and USL = 230. Determine the point estimate as well as its confidence interval, with confidence level

0.95.

.8 Estimate the capability index for the steel rods, given in data file STEELROD.csv, when the length specifications

are 𝜉L = 19 and 𝜉U = 21 [cm] and the level of confidence is 1 − 𝛼 = 0.95.

.9 The specification limits of the piston cycle times are 0.3 ± 0.2 seconds. Generate 20 cycle times at the lower level

of the 7 control parameters.

(a) Compute Cp and Cpk.

(b) Compute a 95% confidence interval for Cpk.

(c) Generate 20 cycle times at the upper level of the 7 control factors.

(d) Recompute Cp and Cpk.

(e) Recompute a 95% confidence interval for Cpk.

(f) Is there a significant difference in process capability between lower and upper operating levels in the piston

simulator?

.10 A fiber manufacturer has a large contract which stipulates that its fiber, among other properties, must have a tensile

strength greater than 1.800 [grams/fiber] in 95% of the fiber used. The manufacturer states the standard deviation

of the process is 0.015 grams.

(a) Assuming a process under statistical control, what is the smallest nominal value of the mean that will assure

compliance with the contract?

(b) Given the nominal value in part a) what are the control limits of X and S charts for subgroups of size 6?

(c) What is the process capability, if the process mean is 𝜇 = 1.82?

. 1 Utilisez R et le fichier OELECT.csv pour tracer les sorties électriques individuelles des 99 circuits. Faire

observez- vous une tendance ou une configuration non aléatoire dans les données? [Utiliser sous SPC l'option de la carte individuelle . Pour Mu

et Sigma utilisent des valeurs « historiques », qui sont X et S. ]

2 Représentez la variabilité individuelle de la longueur des tiges d' acier dans le fichier STEELROD.csv . Y a-t- il une perception

cause assignable de non- hasard ?

3 Examinez le tableau de l' exercice précédent pour rechercher des schémas possibles de caractère non aléatoire .

4 Testez la dat un fichier dans OTURB2.csv pour le manque de caractère aléatoire . Dans ce fichier, nous avons trois colonnes . Dans le premier on a

la taille de l' échantillon . Dans les deuxième et troisième, nous avons l' échantillon moyen et l'écart type . Si vous utilisez MINITAB,

vous pouvez tracer les moyens individuels . Pour la moyenne historique , utiliser la moyenne de la colonne c 2. Pour la norme historique

écart - utilisation ( σ 2 / cinq ) 1 / 2 , où σ 2 est la mise en commun échantillon variance .

5 Un changement soudain dans un processus abaisse la moyenne du processus d'un écart- type . Il a été déterminé que le

qualité caractéristique étant mesurée est approximativement normalement distribuée et que le changement a eu aucun effet sur

la variance de processus .

(a) Quel pourcentage de points sont prévu pour tomber en dehors des contrôles limites sur le X tableau si le sous - groupe de taille est

4?

(b) Répondez à la même question pour les sous - groupes de taille 6.

(c) Répondez à la même question pour les sous - groupes de taille 9.

.6 Effectuer une analyse de capabilité de la puissance électrique (volts) de 99 circuits dans le fichier de données OELECT.csv , avec la valeur cible

de μ 0 = 220 et LSL = 210, USL = 230.

.7 Estimer l’ indice de capacité C pk pour la sortie des circuits électroniques , à partir du fichier de données OELECT.csv lorsque

LSL = 210 et USL = 230. Déterminer le point estimation que ainsi que sa confiance intervalle , avec confiance niveau

0.95.

.8 Estimer l’ indice de capacité des tiges d’ acier , donné dans le fichier de données STEELROD.csv , lorsque les spécifications de longueur

sont 𝜉 L = 19 et 𝜉 U = 21 [cm] et le niveau de confiance est 1 - 𝛼 = 0 . 95.

.9 Les limites de spécification des temps de cycle des pistons sont 0.3 ± 0.2 secondes. Générer 20 temps de cycle au niveau inférieur

des 7 paramètres de contrôle .

(a) Calculez C p et C pk .

(b) Calculez un intervalle de confiance de 95% pour C pk .

(c) Générer 20 temps de cycle au niveau supérieur des 7 facteurs de contrôle .

(d) Recalculez C p et C pk .

(e) Recalculez un intervalle de confiance de 95% pour C pk .

(f) il y a une importante différence dans le processus de capacité entre inférieurs et supérieurs fonctionnement niveaux dans le piston

simulateur ?

.10 Une fibre fabricant dispose d' un grand contrat qui stipule que la fibre , entre autres propriétés , doit avoir une résistance

résistance supérieure à 1 800 [grammes / fibre ] dans 95% de la fibre utilisée . Le fabricant indique l'écart type

de la procédure est de 0.015 grammes .

(a) En supposant un processus sous statistique contrôle, ce qui est la plus petite valeur nominale de la moyenne qui va assurer

conformité avec le contrat ?

(b) Étant donné la valeur nominale de la partie a), quelles sont les limites de contrôle des diagrammes X et S pour les sous - groupes de taille 6?

(c) Quel est le processus capacité , si le processus signifie est μ = 1 . 82?