ENQUÊTE INDUSTRIELLE

Affaire du lot L-1206

Corps de vérin CV-84, CENTRE MÉCANO-SOUDURE

Dossier de départ, un exemplaire par cellule

Journée du 16 septembre 2026, groupe TI18 TPFP Bourges

# Votre mission

Un constructeur d'engins agricoles, a bloqué un lot et arrêté sa ligne de montage. Il attend une réponse sous quarante-huit heures.

Vous devez répondre à trois questions, dans cet ordre :

- Que s'est-il passé exactement ? Des faits, des dates, des mesures. Pas d'avis.

- Pourquoi ? Une cause racine, une seule, sur laquelle on peut agir.

- Que fait-on ? Une action immédiate, une action corrective, une action préventive, et le moyen de vérifier que ça a marché.

Comment obtenir des informations Ce dossier contient quatre pièces. Elles ne suffisent pas. Les autres existent : rapports de contrôle, certificats, relevés machine, cahier de maintenance, plannings. Pour en obtenir une, remplissez une demande d'indice : ce que vous cherchez, et pourquoi. Une hypothèse sans justification n'ouvre rien.

La règle du jeu Vous ne cherchez pas un coupable. Vous cherchez ce qui a changé. Un fait déjà vrai la semaine d'avant, quand tout allait bien, n'explique pas cette semaine.

# Pièce 1. Réclamation client

Référence RC-2026-118

| Émetteur | AGRIMAT SA, service qualité fournisseurs |
| --- | --- |
| Destinataire | CENTRE MÉCANO-SOUDURE, direction technique |
| Date | vendredi 26 juin 2026 |
| Objet | Blocage du lot L-1206, corps de vérin CV-84, 10 pièces |

## Texte de la réclamation

« Le lot L-1206 reçu le mercredi 24 juin 2026 a été soumis à l'épreuve hydrostatique réglementaire à 250 bar le jeudi 25 juin 2026. Quatre corps sur dix présentent des fuites. Les repères concernés sont les 7, 8, 9 et 10.

« Le lot est bloqué en totalité. Notre ligne de montage est restée arrêtée six heures.

« Nous exigeons sous quarante-huit heures : l'origine du défaut, la preuve que les six autres corps sont sains, et le plan d'action qui garantit la non-récurrence.

« Nous vous rappelons que les six lots précédents ont été acceptés sans réserve. »

## Chiffrage du litige communiqué par le client

| Poste | Quantité | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 corps de vérin rebutés | 4 | 380,00 € | 1 520,00 € |
| 2 fraises carbure monobloc Ø 16 | 2 | 145,00 € | 290,00 € |
| arrêt du centre CN, changement d'outil et contrôle | 3 | 85,00 € | 255,00 € |
| arrêt de la ligne de montage chez le client | 6 | 420,00 € | 2 520,00 € |
| transport retour et tri | 1 | 340,00 € | 340,00 € |
| TOTAL |  |  | 4 925,00 € |

# Pièce 2. Extrait du contrat de fourniture

Commande AGRIMAT n° 2026-0412, article 3, spécification matière

Ce que le client a commandé Corps de vérin CV-84, mécano-soudé, tôle épaisseur 8 mm. Nuance imposée : acier S355J2. Toute substitution doit faire l'objet d'une demande de dérogation écrite. Épreuve hydrostatique à 250 bar à la charge du client, à réception. Traçabilité coulée exigée : le numéro de coulée doit figurer sur la fiche suiveuse de chaque corps.

# Pièce 3. Gamme de fabrication du corps CV-84

| Phase | Opération | Poste | Contrôle prévu |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Débit des flans, cisaille guillotine | Débit | Cotes au mètre |
| 20 | Roulage de la virole | Rouleuse à 3 cylindres | Gabarit de rondeur |
| 30 | Chanfrein en V à 30° sur le joint longitudinal | Meuleuse | Visuel |
| 40 | Soudage MAG 135 du joint longitudinal, 2 passes | Poste MAG n° 3 | Visuel du cordon |
| 50 | Soudage MAG 135 des deux fonds | Poste MAG n° 3 | Visuel du cordon |
| 60 | Dressage des portées d'étanchéité, perçage des brides | Centre CN n° 2 | Contrôle dimensionnel |
| 70 | Ébavurage, marquage du repère, expédition | Finition | Visuel |

Deux remarques portées sur la gamme Aucune épreuve hydrostatique n'est prévue chez CENTRE MÉCANO-SOUDURE. Le contrôle après soudage est visuel. L'épreuve est faite par le client à réception. Aucun préchauffage n'est prévu à la phase 40 ni à la phase 50.

# Pièce 4. Chronologie des faits

Relevé établi par le responsable qualité de CENTRE MÉCANO-SOUDURE. Faits datés, sans interprétation.

| Date | Fait constaté |
| --- | --- |
| lundi 11 mai 2026 | Réception de 18 tôles épaisseur 8 mm, bon de livraison n° 7615. |
| lundi 18 mai 2026 | Début de fabrication du lot L-1205, 10 corps de vérin. |
| vendredi 22 mai 2026 | Expédition du lot L-1205. |
| mardi 26 mai 2026 | Épreuve hydrostatique du lot L-1205 chez le client : 10 corps sur 10 conformes. |
| lundi 8 juin 2026 | Choc signalé par l'opérateur sur le centre CN n° 2, en dégagement rapide. |
| mardi 9 juin 2026 | Contrôle de la broche du centre CN n° 2. Jeu axial relevé : 0,07 mm. Machine remise en service. |
| mercredi 10 juin 2026 | Usinage d'un lot de 40 brides sur le centre CN n° 2. Aucun incident, aucune usure anormale. |
| lundi 15 juin 2026 | Réception de 24 tôles épaisseur 8 mm, bon de livraison n° 8842. Palette rangée à l'emplacement B12. |
| mardi 16 juin 2026 | Débit et roulage des 10 viroles du lot L-1206. Le magasin sort d'abord le reliquat de l'emplacement B12, puis entame la palette reçue la veille. |
| jeudi 18 juin 2026 | Soudage des repères 1 à 5, poste MAG n° 3. |
| vendredi 19 juin 2026 | Soudage des repères 6 à 10, poste MAG n° 3. Contrôle visuel des 10 cordons en fin de poste : conforme. |
| lundi 22 juin 2026 | Usinage du lot L-1206 sur le centre CN n° 2. Casse d'une fraise carbure à 09h40, seconde casse à 14h15. |
| mardi 23 juin 2026 | Reprise de l'usinage avec outil neuf. Contrôle dimensionnel : conforme. |
| mercredi 24 juin 2026 | Expédition des 10 corps. |
| jeudi 25 juin 2026 | Épreuve hydrostatique chez le client. Quatre corps fuient. |
| vendredi 26 juin 2026 | Réclamation RC-2026-118. Blocage du lot, arrêt de la ligne de montage. |

Ce que cette pièce ne dit pas Elle ne dit pas quels repères ont fui. C'est dans la réclamation. Elle ne dit pas sur quels repères les fraises ont cassé. Elle ne dit pas d'où venait chaque tôle. Si l'une de ces informations vous manque, demandez-la.

# Demande d'indice

Une demande par pièce souhaitée. À remettre au formateur, qui répond ou refuse.

| Cellule | Heure | Ce que nous cherchons | Pourquoi : notre hypothèse |
| --- | --- | --- | --- |

## Notes de la cellule

Ce qu'on a écarté, et sur quel fait on l'a écarté.

# Vocabulaire

| Mot | Ce que ça veut dire ici |
| --- | --- |
| Coulée | Une fournée d'acier élaborée en une seule fois à l'aciérie. Toutes les tôles issues d'une même coulée ont la même composition chimique. Le numéro de coulée est le seul moyen de savoir d'où vient une tôle. |
| Certificat matière 3.1 | Document du fournisseur qui donne l'analyse chimique réelle de la coulée, contrôlée par lui. Il accompagne la livraison. |
| Épreuve hydrostatique | On remplit la pièce d'eau et on monte en pression. Si ça fuit, il y a un passage traversant. Ici, 250 bar. |
| ZAT | Zone affectée thermiquement. La bande de métal de base, à côté du cordon, qui a été chauffée par le soudage sans fondre. Sa structure a changé. |
| Ressuage | Contrôle non destructif. On applique un pénétrant coloré, on essuie, on révèle. Les fissures ressortent en trait, les porosités en point. |
| Porosité | Bulle de gaz emprisonnée dans le cordon. C'est un vide. |
| Dureté HV | Dureté Vickers. On enfonce une pointe de diamant et on mesure l'empreinte. Plus le chiffre est grand, plus le métal est dur, et plus il est fragile. |
| DMOS | Descriptif de mode opératoire de soudage. La fiche qui dit comment souder : procédé, intensité, gaz, préchauffage. |
| Carbone équivalent | Un nombre calculé à partir de l'analyse chimique. Il résume à quel point un acier est difficile à souder. Plus il est haut, plus il faut de précautions. |