SÉQUENCE 1

Le défi anti-erreur, 08h30 à 09h00

Consignes, kitting et contrôle croisé

Cadre d'essai CA-01, quatre équipes

Journée du 16 septembre 2026, groupe TI18 TPFP Bourges

# Ce que contient ce document

| Pages | Contenu | Pour qui |
| --- | --- | --- |
| 1 et 2 | Préparation, matériel, minutage à la minute | Toi |
| 3 | Instruction de montage IM-04, manche 1 | À distribuer, 4 exemplaires |
| 4 | Instruction de montage IM-04, manche 2 | À distribuer, 4 exemplaires |
| 5 | Étiquettes de kitting, à découper | Toi, pour préparer les boîtes |
| 6 | Fiche de contrôle croisé | À distribuer, 4 exemplaires |
| 7 et 8 | Corrigé, conduite du débat, relevé des résultats | Toi |

Le plan du cadre est dans le fichier séparé « 6_Plan_cadre_CA-01_4_exemplaires.pdf », à imprimer en A4 paysage, un exemplaire par équipe.

# Matériel

Quatre équipes. Neuf stagiaires, donc trois binômes et un trinôme. Un cadre par équipe.

| Quoi | Par équipe | Total 4 équipes | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasseau bois 40 x 30, longueur 300 mm | 2 | 8 | Les montants |
| Tasseau bois 40 x 30, longueur 200 mm | 2 | 8 | Les traverses |
| Équerre d'assemblage 40 x 40, percée Ø 4,5 | 4 | 16 | Épaisseur 2,5 mm |
| Vis à bois Ø 4 x 25, tête cruciforme | 4 | 20 avec le rechange | Tête identique aux 35 |
| Vis à bois Ø 4 x 35, tête cruciforme | 4 | 20 avec le rechange | Tête identique aux 25 |
| Tournevis cruciforme | 1 | 4 | Pas de visseuse, trop rapide |
| Boîte à 4 compartiments | 1 | 4 | Pour la manche 2 seulement |

| Pour toi | Combien |
| --- | --- |
| Marqueur peinture rouge | 1 |
| Chronomètre | 1 |
| Réglet ou pied à coulisse | 1 |

La préparation qui compte, une heure la veille 1. Percer tous les avant-trous à l'avance, Ø 2,5 mm, aux emplacements du plan. Seize tasseaux, un trou par emplacement de vis. Sans avant-trou le bois fend et l'exercice tourne au bricolage. 2. Marquer en rouge la tête des vingt vis de 35 mm. Elles serviront à la manche 2. Ne pas les mélanger avec le stock de la manche 1. 3. Préparer deux jeux distincts. Manche 1 : quatre sachets opaques contenant en vrac 4 tasseaux, 4 équerres, 4 vis de 25 et 4 vis de 35 non marquées. Manche 2 : quatre boîtes à compartiments garnies selon les étiquettes de la page 5, avec les vis marquées. Il faut donc 40 vis au total, 20 non marquées pour la manche 1 et 20 marquées pour la manche 2. Sinon tu passes le temps de la pause à démarquer des vis.

# Minutage, 08h30 à 09h00

| Heure | Durée | Ce qui se passe |
| --- | --- | --- |
| 08h30 | 4 min | Constitution des équipes. Remise du plan et de l'instruction IM-04 manche 1. Lecture silencieuse. Aucune question autorisée, comme au poste. |
| 08h34 | 3 min | Manche 1, chrono. Tu observes, tu ne corriges rien. |
| 08h37 | 4 min | Contrôle croisé. Chaque équipe démonte le cadre de sa voisine et remplit la fiche de contrôle. C'est en dévissant qu'on découvre les erreurs. |
| 08h41 | 2 min | Tu ramasses les sachets et distribues les boîtes de la manche 2 et l'instruction correspondante. |
| 08h43 | 3 min | Manche 2, même chrono. |
| 08h46 | 3 min | Contrôle croisé de la manche 2, même fiche. |
| 08h49 | 10 min | Le débat. C'est le vrai contenu de la séquence. |
| 08h59 | 1 min | Tu ramasses tout et tu enchaînes sur les 5 Pourquoi. |

# INSTRUCTION DE MONTAGE  IM-04

Assemblage du cadre CA-01  ·  Indice 2  ·  Poste de montage

| Équipe | Heure de début | Heure de fin |
| --- | --- | --- |

## 1. Préparation du poste

Sortir les composants du sachet et les disposer sur le plan de travail. Vérifier la présence de quatre tasseaux, dont deux de 300 mm et deux de 200 mm, de quatre équerres et de la visserie. Se reporter au plan CA-01 pour les cotes hors tout et le repérage des angles.

## 2. Positionnement

Positionner les deux montants parallèlement, face large vers le haut, puis engager les deux traverses entre les montants en veillant à l'affleurement des faces. L'ensemble repose à plat sur le plan de travail pendant toute l'opération.

## 3. Assemblage

Présenter une équerre à l'intérieur de chaque angle, sur la face visible, et engager les vis dans les avant-trous existants. La visserie comporte deux longueurs. Les vis courtes sont destinées aux perçages débouchant dans une épaisseur réduite, les vis longues aux perçages réalisés dans la longueur de la pièce, conformément à la règle d'ancrage rappelée dans la notice générale du poste. Il est rappelé que le dépassement de vis en face non vue n'est pas admis.

## 4. Serrage

Serrer sans excès. Le serrage définitif s'effectue en croix, après positionnement de l'ensemble des équerres.

## 5. Contrôle

Contrôler l'aspect. Signaler toute non-conformité au responsable de poste.

Temps alloué Trois minutes. Le chronomètre démarre au signal et ne s'arrête pas. Aucune question ne sera prise pendant le montage.

# INSTRUCTION DE MONTAGE  IM-04

Assemblage du cadre CA-01  ·  Indice 3  ·  Poste de montage

| Équipe | Heure de début | Heure de fin |
| --- | --- | --- |

Même cadre, même plan, même temps. Deux choses ont changé au poste.

Changement 1 : les composants sont présentés en kit La boîte comporte quatre compartiments, un par angle du cadre. Chaque compartiment contient exactement ce qu'il faut pour son angle, ni plus ni moins. À la fin du montage, tous les compartiments doivent être vides. Une pièce qui reste est une pièce oubliée.

Changement 2 : les vis sont repérées Tête marquée en rouge : bout de traverse. Tête non marquée : chant du montant. Il n'y a plus rien à déduire, plus rien à interpréter.

## Marche à suivre

Positionner les deux montants parallèlement, face large vers le haut, engager les deux traverses entre les montants. Prendre un compartiment, monter l'angle correspondant, passer au suivant. Serrer en croix à la fin.

Temps alloué Trois minutes, comme la première fois.

## Avant de commencer, une question à laquelle vous répondrez après

L'instruction de la manche 1 était-elle fausse ?

# Étiquettes de kitting

À découper et à coller au fond des compartiments. Quatre boîtes identiques.

| ANGLE A | angle bas gauche |
| --- | --- |
| 1 équerre 40 x 40 |  |
| 1 vis à tête rouge | bout de traverse |
| 1 vis à tête nue | chant du montant |

| ANGLE B | angle bas droit |
| --- | --- |
| 1 équerre 40 x 40 |  |
| 1 vis à tête rouge | bout de traverse |
| 1 vis à tête nue | chant du montant |

| ANGLE C | angle haut droit |
| --- | --- |
| 1 équerre 40 x 40 |  |
| 1 vis à tête rouge | bout de traverse |
| 1 vis à tête nue | chant du montant |

| ANGLE D | angle haut gauche |
| --- | --- |
| 1 équerre 40 x 40 |  |
| 1 vis à tête rouge | bout de traverse |
| 1 vis à tête nue | chant du montant |

Deux points de vigilance sur les kits Le compte doit être exact. Une vis en trop dans un compartiment et le détrompeur ne détecte plus rien. Vérifie les quatre boîtes avant de les distribuer. C'est toi qui joues le magasin, et le magasin est justement le maillon qui a lâché dans l'affaire du lot L-1206.

# FICHE DE CONTRÔLE CROISÉ

Vous contrôlez le cadre de l'équipe voisine, pas le vôtre. Démontez les huit vis et mesurez-les.

| Équipe contrôlée | Équipe contrôleuse |
| --- | --- |

## Ce que vous vérifiez, vis par vis

| Emplacement | Longueur attendue | Longueur trouvée | Conforme ? |
| --- | --- | --- | --- |
| Angle A, chant du montant | 25 mm |  |  |
| Angle A, bout de traverse | 35 mm |  |  |
| Angle B, chant du montant | 25 mm |  |  |
| Angle B, bout de traverse | 35 mm |  |  |
| Angle C, chant du montant | 25 mm |  |  |
| Angle C, bout de traverse | 35 mm |  |  |
| Angle D, chant du montant | 25 mm |  |  |
| Angle D, bout de traverse | 35 mm |  |  |

## Bilan

|  | Manche 1 | Manche 2 |
| --- | --- | --- |
| Temps de montage |  |  |
| Vis correctement placées, sur 8 |  |  |
| Vis ressortant sur le chant extérieur |  |  |
| Pièces restantes |  |  |

Une seule question à vous poser en démontant Est-ce que l'équipe qui a monté ce cadre pouvait voir son erreur, une fois le cadre monté ?

# Corrigé et conduite du débat

## Ce qui est attendu

| Emplacement | Vis correcte | Pourquoi | Si on se trompe |
| --- | --- | --- | --- |
| Chant du montant, épaisseur 30 mm | Ø 4 x 25 | L'équerre fait 2,5 mm, la vis pénètre 22,5 mm dans 30. Il reste 7,5 mm de bois. | Une vis de 35 ressort de 2,5 mm sur le chant extérieur, côté table. Invisible pendant le montage. |
| Bout de traverse, dans la longueur | Ø 4 x 35 | L'ancrage se fait dans les 200 mm de longueur du tasseau. Rien ne limite. | Une vis de 25 tient quand même. Le défaut ne se voit pas du tout, ni pendant le montage, ni après. |

Le point qui fait toute la séquence L'instruction IM-04 de la manche 1 n'est pas fausse. Elle est complète, elle dit exactement la bonne règle, et elle a été lue par tout le monde. Les erreurs sont arrivées quand même. Ne laisse personne conclure que les équipes ont mal lu ou n'ont pas fait attention. C'est la conclusion facile et c'est la mauvaise.

## Les trois questions du débat, dans l'ordre

|  | Question | Où tu veux les emmener |
| --- | --- | --- |
| 1 | La consigne était la même dans les deux manches. Qu'est-ce qui a changé ? | Rien dans le texte. Tout dans la présentation physique des pièces. La qualité ne vient pas de l'effort, elle vient de la conception du poste. |
| 2 | Pourquoi l'instruction IM-04 ne suffit-elle pas, alors qu'elle est juste ? | Parce qu'elle demande une déduction : traduire « épaisseur réduite » en « montant ». Sous chrono, personne ne déduit. Une bonne instruction ne demande aucune traduction. |
| 3 | Ce qu'on vient de faire est-il un vrai Poka-Yoke ? | Non, et il faut le dire. Le marquage rouge et le kitting détectent l'erreur ou la rendent improbable. Ils ne la rendent pas impossible. |

La question 3 est celle qui leur donne la parole Demande-leur ce qu'il faudrait pour que l'erreur soit mécaniquement impossible. Ils vont trouver : des têtes de vis de types différents, un diamètre différent, un avant-trou plus petit sur les montants qui refuse la vis longue. Ce sont eux les techniciens. Dis-le. C'est la seule séquence de la journée où ils savent quelque chose que tu ne sais pas mieux qu'eux, et c'est à 8h50.

## À noter juste après la séquence, à chaud

| Équipe | Temps manche 1 | Vis justes /8 | Temps manche 2 | Vis justes /8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Le pont avec le reste de la journée Une non-conformité qui passe le poste sans être vue : c'est exactement le cordon de soudure contrôlé conforme le 19 juin au soir et qui fuit six jours plus tard. Une information présente sur le document que personne ne traduit en action : c'est le bon de livraison n° 8842. Garde ces deux phrases pour la fin de la matinée.