# LA FORCE DU KANBAN RÉSIDE DANS SA COMPRÉHENSION !

Le Kanban (au sens Lean / Toyota) est un système complexe avec des principes à respecter, mais qui permet des améliorations exceptionnelles des flux de valeur. Le temps nécessaire pour commencer à maîtriser ce système est long, mais la force du Kanban réside dans sa compréhension !

Mettons les choses au clair : le système Kanban, contrairement à ce que l’on voit / entend souvent dans des équipes agiles ou non, n’est pas un To Do / Wip Work In Process / Done qui n’est qu’un gestionnaire de tâches ou dans le pire des cas juste une liste de choses à ne pas oublier.

Taiichi Ohno écrivait en 1978 (dans la version japonaise ; 1988 pour l’édition anglaise) dans son livre Toyota Production System; Beyond Large Scale Production : « La méthode kanban est le moyen par lequel le système de production Toyota se déplace en douceur. »

## SIGNIFICATION DU MOT KANBAN

On trouve plusieurs significations dans la littérature anglaise et française pour traduire Kanban : signal, étiquette, fiche cartonnée. Sa traduction anglaise est sign comme indiqué dans le livre Management Lessons from Taiichi Ohno (Takehiko Harada, McGraw-Hill Education, 2015) : « Kanban means “sign” in Japanese. »

Le Kanban est le plus souvent matérialisé via une carte (ou fiche cartonnée). Elle représente l’objet – nommé parfois unité de valeur – qui va traverser le flux de création de valeur. On trouve 2 types de carte Kanban : 1) instruction de production et 2) instruction de livraison.

Le Kanban est un des éléments-clés du Just-In-time (JIT), un des 2 piliers de la maison Toyota Production System (TPS). N’allez surtout pas croire qu’il ne met pas en œuvre les principes de l’autre pilier, le Jidoka (qualité et autonomie) et du reste de la maison Toyota. Tout est lié ; c’est bien pour cela que prendre les « outils » indépendamment les uns des autres est une profonde erreur.

« Le système kanban n'est pas qu'une méthode pour essayer d'atteindre le juste-à-temps. Le juste-à-temps implique de livrer au client (le processus suivant) ce qui est nécessaire au moment voulu et de ne produire que la quantité nécessaire. »
Source : Management Lessons from Taiichi Ohno, Takehiko Harada, McGraw-Hill Education, 2015

Remarque : le système Kanban, sorti de l’industrie automobile, s’est progressivement transformé en un tableau de Management Visuel (service, IT…). Concrètement, le mot Kanban représente alors à la fois la petite fiche (autocollante ou non), le tableau sur lequel elle se trouve ou le système lui-même. Par défaut, nous utiliserons le mot Kanban pour désigner le système.

## UN PEU D’HISTOIRE

Pensé par Taiichi Ohno dès les années 1950 (lire Taiichi Ohno’s Workplace Management), le Kanban vise à atteindre l’idéal du one-piece flow tiré et rythmé (takt time) par la demande du client.

Dans les années 1950, les supermarchés américains se développaient au Japon. Taiichi Ohno s’y intéressait car

« Un supermarché est l'endroit où un client peut obtenir (1) ce dont il a besoin, (2) au moment voulu, (3) dans la quantité nécessaire. Parfois, bien sûr, un client peut acheter plus que ce dont il a besoin. En principe, cependant, le supermarché est un endroit où l'on achète en fonction des besoins. Les exploitants de supermarchés doivent donc s'assurer que les clients peuvent acheter ce dont ils ont besoin à tout moment.»
Source : Toyota Production System Beyond Large-Scale Production, Taiichi Ohno, Taylor & Francis Group, 1988

Pour autant, Toyota n’avait pas attendu la mise en place du système Kanban pour réduire les lots :

« Chez Toyota, nous poursuivions dans l'esprit d'Henry Ford et nous nous appuyions sur ses idées. Nous n'avions pas encore le système kanban, mais nous avions commencé à diviser les lots pour transporter les articles en petits lots. »
Source : The Birth of Lean, Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto, Lean Enterprise Institute, 2009

En lisant le chapitre Lesson 11: Standard Work Is The Foundation of Kanban du livre Management Lessons from Taiichi Ohno précédemment cité, on comprendra que le système Kanban n’a pas été inventé à partir d’une feuille blanche. Il est l’évolution – toujours dans cette dynamique d’amélioration continue – de panneaux sur lesquels étaient affichés les standards de travail :

« Au début, les gens postaient le travail standard sur la ligne et l'appelaient kanban. C'est un outil pour maintenir l'installation sur la voie de la qualité, de la sécurité et de la réduction des coûts en continuant à mettre à jour et à "façonner" le travail standard » Source : Management Lessons from Taiichi Ohno, Takehiko Harada, McGraw-Hill Education, 2015

La volonté de Taiichi Ohno était de mettre sur le Gemba tout ce que les opérateurs pouvaient faire eux-mêmes et réduire de facto les interactions et pertes de temps avec les bureaux d’étude ou de contrôle par exemple :

« J'aimerais que tout ce que le gemba puisse faire lui-même soit déplacé vers le gemba, et s'il y a des changements, ils ne devraient pas passer par un bureau de gestion, mais plutôt être effectués sur le gemba de manière rapide et efficace.»
Source : Management Lessons from Taiichi Ohno, Takehiko Harada, McGraw-Hill Education, 2015

L’auteur insiste sur cette volonté de Taiichi Ohno :

« Lorsque nous regardons le travail d'Ohno, nous voyons qu'il prend le travail qui est normalement effectué dans un département de gestion et le déplace vers l'atelier. Aujourd'hui encore, dans de nombreuses entreprises, quelque chose comme un tableau de travail standard est établi par des ingénieurs qui occupent des postes de direction. » Source : Management Lessons from Taiichi Ohno, Takehiko Harada, McGraw-Hill Education, 2015

On apprend dans Birth of Lean que le terme Kanban est apparu lors de la préparation de l’audit pour le prix Deming de 1964 :

« Le nom « kanban » est venu après que nous ayons utilisé le concept pendant un certain temps. Nous avons trouvé le nom lorsque nous nous préparions à subir l'audit pour le prix Deming en 1964. » Source : The Birth of Lean, Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto, Lean Enterprise Institute, 2009

On y apprend également que si Toyota avait investi dans des ordinateurs 2 ou 3 ans plus tôt, le système Kanban n’aurait probablement pas vu le jour.

Pour le cinquantième anniversaire de l’usine de Honsha, en 1988, Taiichi Ohno écrivit ces lignes en rapport avec le Kanban :

« Accorder de l'importance à la création d'une structure permettant de « faire le travail correctement, même lentement » ; faire en sorte que les superviseurs félicitent et reconnaissent leurs travailleurs ; permettre aux superviseurs de poursuivre leurs objectifs de gestion deviendra de plus en plus important. »
Source : Management Lessons from Taiichi Ohno, Takehiko Harada, McGraw-Hill Education, 2015

« Do the job correctly, even if slowly » ! Et oui, c’est totalement contre-intuitif de nos jours, même si certains pensent – à tort – que ce n’est que du bon sens ! Nous retrouvons ici le mantra « Il n’y a pas de vitesse sans qualité ! ». Cette phrase nous renvoie au livre Gemba Kaizen de Masaaki Imai :

La sagesse traditionnelle voulait que la qualité coûte plus cher. Avec le recul, nous nous sommes aperçus, toutefois, que la qualité non seulement ne coûte pas, mais qu’elle aide à réduire les coûts. […] Sans l’édification d’un système ferme pour assurer la qualité, il n’y a pas d’espoir de construire des systèmes efficaces de gestion du coût et de livraison. »
Source : Gemba Kaizen® L’art de manager avec bon sens, M. Imai, 2000, Kaizen Institute

## COMMENT ÇA MARCHE LE KANBAN ?

Taiichi Ohno lui-même l’explique simplement en prenant l’exemple du supermarché :

« Les produits achetés par les clients sont vérifiés via la caisse enregistreuse. Les cartes [Kanban] contenant des informations sur les types et les quantités de produits achetés sont ensuite transmises au service des achats. Grâce à ces informations, les produits pris sont rapidement remplacés par des achats. Ces cartes [Kanban] correspondent au kanban de retrait dans le système de production Toyota. Au supermarché, les marchandises présentées dans le magasin correspondent aux stocks de l'usine de production.»
Source : Toyota Production System Beyond Large-Scale Production, Taiichi Ohno, Taylor & Francis Group, 1988

Pour le dire autrement,

Dans un flux tiré, chacun à son étape ne fabrique que la quantité nécessaire pour l’étape suivante. Ainsi, d’étape en étape, chacun fabrique la quantité nécessaire pour son client direct, jusqu’à l’étape initiale, celle de la commande du client final. »
Source : Le Lean Management au coeur des services, O. René, B. de Graeve, Alisio, 2022

Toujours dans Toyota Production System ; Beyond Large-Scale Production :

« Kanban est un moyen d'atteindre le juste-à-temps ; son but est le juste-à-temps. Kanban, par essence, devient le nerf autonome de la chaîne de production. Sur cette base, les travailleurs de la production commencent à travailler par eux-mêmes et prennent leurs propres décisions concernant les heures supplémentaires. Le système kanban indique également clairement ce que doivent faire les managers et les superviseurs. »
Source : Toyota Production System; Beyond Large-Scale Production, Taiichi Ohno, Taylor & Francis Group, 1988

Toyota a édicté 6 règles répondant aux 6 fonctions du Kanban :

Source : Toyota Production System; Beyond Large-Scale Production

Prenons l’exemple de la règle 5 Defective products are not sent on to the subsequent process. The result is 100% defect-free goods :

« Si la signification de « défectueux » va au-delà des pièces défectueuses pour inclure un travail défectueux, alors la signification de « produits 100 % sans défaut » devient plus claire. En d'autres termes, une normalisation et une rationalisation insuffisantes créent du gaspillage (muda), de l'incohérence (mura) et du caractère déraisonnable (muri) dans les procédures de travail et les heures de travail qui finissent par conduire à la production de produits défectueux. »
Source : Toyota Production System; Beyond Large-Scale Production, Taiichi Ohno, Taylor & Francis Group, 1988

On retrouve encore une fois cette notion de zéro défaut à chaque étape du processus de création de valeur.

Enfin, Taiichi Ohno nous donne quelques conditions au bon fonctionnement du système Kanban :

« Kanban est un outil pour réaliser le juste-à-temps. Pour que cet outil fonctionne assez bien, les processus de production doivent être gérés de manière à être aussi fluides que possible. C'est vraiment la condition de base. D'autres conditions importantes sont de niveler la production autant que possible et de toujours travailler conformément aux méthodes de travail standard.»
Source : Toyota Production System; Beyond Large-Scale Production, Taiichi Ohno, Taylor & Francis Group, 1988

## RENDRE VISIBLE LE FLUX… ET SES PROBLÈMES

Le système Kanban doit rendre visibles à la fois le flux de travail et ses problèmes, sinon il y a un problème quelque part.

Chez Toyota, le mot travail a une signification bien précise :

« Chez Toyota, nous définissons le terme travailler très précisément. Cela signifie que nous avançons dans le processus et augmentons la valeur ajoutée »
Source : Kanban Just-in Time at Toyota, D. J. Lu, Japan Management Association, 1989

Comparée à la définition du dictionnaire Le Robert, la différence s’impose d’elle-même : « Ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile ; activité productive d’une personne. »

### Le flux de travail

Dans une interview datée de juin 1984, (The Birth of Lean, chapitre 1), Taiichi Ohno a eu ces propos :

« Les panneaux qui affichaient le travail standardisé étaient les précurseurs du kanban. Plus tard, nous avons développé le kanban comme moyen de rendre visible le flux de travail » Source : The Birth of Lean, Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto, Lean Enterprise Institute, 2009

Il confirme bien que le Kanban est une évolution des panneaux affichant les standards de travail, comme nous l’avions précisé précédemment. Il est question de rendre visible le flow of work. Si on vous présente un tableau Kanban dans lequel vous ne voyez par le flux de travail (c’est-à-dire les étapes du processus de création de valeur), c’est qu’il ne s’agit pas d’un Kanban !

Une autre source validant la citation précédente :

« La réduction de l'attente, de l'inspection et du transport et l'augmentation du ratio de traitement sur le temps total passé est ce que nous appelons le flux. Ce flux est la clé du système de production Toyota et l'objectif le plus important pour les activités sur le gemba » Source : Management Lessons from Taiichi Ohno, Takehiko Harada, McGraw-Hill Education, 2015

Olivier René (formé chez Toyota Valenciennes) et Bertrand de Graeve précisent l’intérêt du Kanban pour les collaborateurs dans leur livre Le Lean management au cœur des services :

« Tel un jeu de société, les kanbans s’affichent, circulent et s’échangent comme des bons en interne pour gérer le lancement de chaque opération. Ainsi chaque collaborateur peut, en toute autonomie, comprendre l’état de la demande client et des encours à chaque étape du processus. » Source : Le Lean Management au coeur des services, O. René, B. de Graeve, Alisio, 2022

### Les problèmes dans le flux

Comme vu plus haut, Taiichi Ohno cherchait à mettre sur le Gemba tout ce que pouvaient faire les opérateurs. Cela permettait de rendre visible le flux de création de valeur (le flow of work), de réduire les allers-retours entre services, mais également les problèmes dès qu’ils apparaissaient.

Encore une fois, le Kanban est né après le contrôle visuel (ou management visuel) :

« La première réponse à la question « Pourquoi fabriquons-nous trop de pièces ? » était « Parce qu'il n'y a aucun moyen de contenir ou d'empêcher la surproduction. » Cela a conduit à l'idée de contrôle visuel qui a ensuite conduit à l'idée de kanban »
Source : Toyota Production System Beyond Large-Scale Production, Taiichi Ohno, Taylor & Francis Group, 1988

Le Kanban prend de facto l’intérêt du management visuel, à savoir mettre en évidence les problèmes :

« Kanban a mis en évidence les problèmes dès qu'ils se sont produits et a promu l'activité kaizen » Source : The Birth of Lean, Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto, Lean Enterprise Institute, 2009

Taiichi Ohno ajoutait :

« Le but du kanban est de faire remonter les problèmes à la surface et de les lier à l'activité kaizen. Je dis aux gens: "Laissez les oisifs jouer plutôt que de faire un travail inutile’’ » Source : Taiichi Ohno’s Workplace Management, Taiichi Ohno, McGraw-Hill, 2013

Et c’est bien la finalité du système Kanban : rendre visibles dynamiquement les problèmes pour les résoudre (kaizen) les uns après les autres. C’est ce qu’écrivent également les auteurs du livre The Lean Sensei :

« L'andon et le kanban étaient tous deux des mécanismes de test : des systèmes permettant de mettre en évidence les problèmes de livraison en temps réel, au fur et à mesure qu'ils se produisaient, afin qu'ils puissent être résolus (avec des "kaizen", de petites améliorations progressives et continues) et que l'apprentissage puisse être capitalisé en continu. remise à niveau des normes. » Source : The Lean Sensei, M. Ballé, N. Chartier, P. Coignet, S. Olivencia, D. Powell, E. Reke, Lean Enterprise Institute, 2019

Ou encore Jeffrey Liker et David Meier :

« Le maintien d'un flux continu sert également à mettre en évidence tout problème susceptible d'inhiber ce flux. Essentiellement, la création de flux force la correction des problèmes, ce qui entraîne une réduction des déchets.» Source : The Toyota Way Fieldbook, J. Liker, D. Meier, McGraw-Hill, 2006

Il y a un point essentiel dans la phrase « In essence, the creation of flow forces the correction of problems, resulting on reduce waste » de la citation précédente : la réduction des gaspillages (donc des coûts) est la conséquence de la correction (comprendre ici résolution) des problèmes rencontrés sur le Gemba.

Et c’est là que nombre de personnes / cabinets de conseil / entreprises se trompent (volontairement ?) ! Cette erreur fondamentale a contribué à créer la mauvaise image du Lean. C’est un raisonnement simpliste pour faire des gains rapides que d’imposer des outils du Lean pour réduire les coûts en se regardant le nombril (lire Le Lean, ce n’est pas pour réduire les coûts !).

## KANBAN, C’EST DIFFICILE !

La mise en oeuvre du Kanban est difficile et exigeante (lire Lean, dogmatique ou exigeant ?) ; nous le constatons tous les jours. Il y a plusieurs raisons sous-jacentes à la résistance au changement. La plus importante, est la peur d’afficher les problèmes. Nous sommes dans un système d’entreprise (et d’éducation également) qui contribue à pénaliser les personnes mettant en évidence des problèmes. Combien de fois entendons nous de la part de manageurs « Je ne veux pas de problèmes, mais des solutions ! » ?

C’est au management de changer pour créer les conditions favorisant la confiance et permettre la mise en évidence des problèmes, comme l’explique Isao Yoshino :

« Les mauvaises nouvelles ne concernent pas les équipes, mais les managers. C'est un signe de respect pour les gens. Les managers qui disent haut et fort "les mauvaises nouvelles d'abord" envoient un message extrêmement positif à leur équipe. Ils leur disent d'abord "c'est normal d'avoir des problèmes" et ensuite "je suis là pour vous aider » Source : Isao Yoshino (ancien formateur Toyota)

Même chez Toyota et chez ses fournisseurs, la mise en place du système Kanban n’a pas été des plus facile comme évoqué dans The Birth of Lean :

« Mais certains fournisseurs n'aimaient pas la discipline imposée par le kanban. Certains de nos fournisseurs indépendants se sont même réunis une fois pour demander à Toyota d'arrêter d'utiliser le kanban.»  Source : The Birth of Lean, Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto, Lean Enterprise Institute, 2009

Oui, le Kanban est une vraie discipline au sens « ensemble de règles de conduite imposées à une personne ou un groupe ». Discipline est un emprunt au latin classique disciplina pour enseignement. C’est plutôt amusant quand on sait que le Lean est un système d’apprentissage !

Michikazu Tanaka a eu cette réponse suite à une question relative à sa résistance initiale au système Kanban :

« C'était naturel. Vous ne pouvez pas comprendre le système Kanban tant que vous ne l'avez pas essayé. Lorsque vous entrez et dites aux gens de commencer à utiliser le kanban, ils sont obligés de résister. C'est quelque chose qui s'apprend en faisant.»
Source : The Birth of Lean, Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto, Lean Enterprise Institute, 2009

C’est une des difficultés. Le système Kanban s’apprend en le pratiquant, y compris dans l’IT ou même dans les services. C’est le questionnement permanent sur les problèmes visibles qui irrite, je crois, le plus les personnes qui prennent en main le Kanban. Elles ont l’impression de ne pas avancer dans leurs tâches, alors que nous les aidons à voir autrement leurs contributions au flux de création de valeur. Mais on y arrive, progressivement. Et les problèmes se résolvent les uns après les autres.

Michael Ballé ne dit pas mieux dans son article Unlocking the secrets of Kanban :

« Kanban est une discipline sévère, mais c'est la première étape dans le monde plus vaste de la véritable amélioration continue. » Source : Unlocking the secrets of Kanban, Michael Ballé, Lean.org, 2018

## RESPECT DES PERSONNES

Dans The Birth of Lean, Michikazu Tanaka explique ce qu’il a appris des conseils de Taiichi Ohno en 1967 et notamment sur le Kanban :

« Ce qui est devenu clair au cours de mon travail avec Ohno-san, c'est que son principal intérêt était autre chose que la réduction des travaux en cours, l'augmentation de la productivité ou la réduction des coûts. Son objectif ultime, j'ai appris peu à peu, était d'aider les employés à exprimer leur plein potentiel. Et quand cela arrivera, toutes les autres choses se produiront naturellement. »
Source : The Birth of Lean, Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto, Lean Enterprise Institute, 2009

## POUR EN SAVOIR PLUS

Pour mieux appréhender l’apport du Kanban et du Just-In-Time, je vous invite à lire le chapitre Just-In-Time at Aisin Seiki’s Anjo Plant (à partir de la page 397) du livre Gemba Kaizen® de Masaaki Imai. Il explique comment une entreprise de fabrication de matelas mit en oeuvre le Just-in-Time avec des résultats exceptionnels.

Livres / articles cités :

- The Birth of Lean, Koichi Shimokawa, Takahiro Fujimoto, Lean Enterprise Institute, 2009

- Taiichi Ohno’s Workplace Management, Taiichi Ohno, McGraw-Hill, 2013

- Management Lessons from Taiichi Ohno, Takehiko Harada, McGraw-Hill Education, 2015

- Toyota Production System Beyond Large-Scale Production, Taiichi Ohno, Taylor & Francis Group, 1988

- Kanban Just-in Time at Toyota, D. J. Lu, Japan Management Association, 1989

- Gemba Kaizen® L’art de manager avec bon sens, M. Imai, 2000, Kaizen Institute

- Unlocking the secrets of Kanban, Michael Ballé, Lean.org, 2018

- The Toyota Way Fieldbook, J. Liker, D. Meier, McGraw-Hill, 2006

- The Lean Sensei, M. Ballé, N. Chartier, P. Coignet, S. Olivencia, D. Powell, E. Reke, Lean Enterprise Institute, 2019

- Le Lean Management au coeur des services, O. René, B. de Graeve, Alisio, 2022