Pôle Formation UIMM - CVDL

# Atelier Cocotte LEAN, « Le Contrat Cadencé »

## Livret Participant

[!IMPORTANT] Aujourd’hui, vous êtes une ligne de production. Vous avez un client, un contrat, une cadence et des délais.

Vous allez produire trois vacations dans trois organisations différentes, et mesurer vous-même ce qui change. Aucun chiffre de ce livret n’est donné à l’avance : ce sont les vôtres qui rempliront les tableaux.

## 1. Le contrat client

Affiché au mur pendant toute la journée. Vous vous y référerez souvent.

| Clause | Valeur |
| --- | --- |
| Volume par vacation | 24 pièces conformes |
| Durée de la vacation | 16 minutes |
| Enlèvements | 1 camion toutes les 4 minutes, 6 pièces par camion |
| Qualité | Zéro défaut accepté, le tri est à votre charge |
| Retard | Toute pièce manquante à un enlèvement reste due |

### Le rythme imposé par le client

Takt Time=Temps disponibleDemande client=16×60 s24 pièces=40 s/pièce

Une pièce doit sortir de la ligne toutes les 40 secondes. Ni plus vite, ni moins vite. Vous verrez au cours de la journée pourquoi « plus vite » n’est pas un bon résultat.

## 2. Les rôles

| Rôle | Mission |
| --- | --- |
| Opérateur P1 à P4 | Réaliser l’opération de son poste, selon le standard affiché |
| Lanceur | Attribuer les jetons, noter l’heure de lancement, gérer le stock matière |
| Client / Expéditeur | Contrôler les pièces à réception, noter l’heure de sortie, charger les camions, refuser les non-conformes |
| Chronométreur | Relever les temps de cycle poste par poste |
| Observateur | Compter les en-cours par zone, observer les comportements |

Les rôles hors production tournent entre les rounds. Les opérateurs restent à leur poste, pour que les mesures restent comparables d’un round à l’autre.

Mon rôle :

| Round 1 | Round 2 | Round 3 |
| --- | --- | --- |

## 3. Le standard de fabrication (FIP)

Objectif : une cocotte symétrique, qui s’ouvre et se ferme sans forcer, sans déchirure.

Matière : 1 feuille A4 blanche 80 g/m².

### 3.1 Obtenir le carré

- Le triangle : rabattre le coin supérieur gauche sur le bord droit, pour former un triangle rectangle isocèle.

- La chute : découper ou déchirer proprement le long du pli la bande restante.

- Résultat : un carré de 210 × 210 mm.

### 3.2 Les étapes de pliage

| Étape | Action | Point clé |
| --- | --- | --- |
| 1 | Les diagonales | Marquer les deux plis en croix, coin à coin. Ils localisent le centre. |
| 2 | Premier blintz | Rabattre les 4 coins vers le centre. Les bords ne se chevauchent pas. |
| 3 | Le retournement | Retourner la feuille, face lisse vers soi. Conditionne l’ouverture finale. |
| 4 | Second blintz | Rabattre les 4 nouveaux coins vers le centre. Appuyer fort. |
| 5 | Pré-formage | Plier en deux horizontalement, puis verticalement. Bien marquer. |
| 6 | Mise en volume | Glisser les doigts dans les 4 poches et pousser vers le centre. |

Plan de pliage

### 3.3 Les 3 critères de conformité

| # | Critère | Contrôle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Symétrie | Les 4 pointes à la même hauteur |
| 2 | Mobilité | S’ouvre et se ferme sans résistance, 3 actionnements dans les deux axes |
| 3 | Intégrité | Aucune déchirure, aucun pli parasite |

Une pièce refusée par le client va dans le bac rouge. Elle est comptée en rebut et n’est jamais recomptée.

## 4. Les postes

| Poste | Opérations |
| --- | --- |
| P1 | Débit matière : triangle, découpe de la chute, carré 210 × 210 |
| P2 | Diagonales puis premier blintz |
| P3 | Retournement puis second blintz |
| P4 | Pré-formage et mise en volume |

## 5. Comment on mesure

### 5.1 Le jeton suiveur

Chaque pièce lancée reçoit un jeton numéroté, fixé par un trombone, qui l’accompagne jusqu’à la sortie.

- Le Lanceur note le numéro du jeton et l’heure de lancement, lue sur le chronomètre projeté.

- Le Client note le numéro du jeton, l’heure de sortie et la conformité.

- Le Lead Time de chaque pièce est la différence entre les deux.

Le tableau des jetons affiche les jetons disponibles. Un emplacement vide signifie une pièce quelque part dans l’atelier. Regardez-le pendant la production : il vous dit en un coup d’œil combien de travail est en cours.

### 5.2 Les zones d’en-cours

Entre chaque poste, une zone matérialisée sur la table.

[!WARNING] Règle absolue : une pièce en attente est dans sa zone. Jamais sur le bord de la table, jamais dans les mains, jamais par terre.

C’est cette règle qui rend les stocks visibles. Sans elle, on ne mesure rien.

### 5.3 Les indicateurs à relever

| Indicateur | Comment on l’obtient |
| --- | --- |
| Temps de cycle par poste | Chronométrage de 5 cycles consécutifs, on retient la médiane |
| Pièces sorties | Registre d’expédition |
| Pièces conformes | Registre d’expédition, colonne conformité |
| WIP | Comptage zone par zone au signal STOP |
| Lead Time | Heure de sortie moins heure d’entrée, par pièce |
| Débit | Pièces sorties divisées par 16 minutes |
| Taux de service | Pièces livrées à l’heure sur pièces dues |

[!TIP] Pourquoi la médiane et pas la moyenne ? Sur 5 relevés, un seul incident (une chute de ciseaux, une question posée au voisin) déforme la moyenne de 20 à 30 %. La médiane l’ignore. C’est la pratique courante en relevé de production.

## 6. Round 1 : Flux poussé

### 6.1 Les règles

[!WARNING] - Transfert par lots de 5. Un poste ne transmet que lorsque ses 5 pièces sont terminées. - Chaque poste produit au maximum de sa capacité, sans attendre l’aval. - Communication interdite entre les postes. - Le Lanceur dispose de 60 jetons, sans limite de lancement. - Objectif : produire le maximum.

### 6.2 Mon relevé : Round 1

Temps de cycle par poste

| Poste | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Médiane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Somme |  |

En-cours au signal STOP

| Zone | Nombre de pièces |
| --- | --- |
| Stock matière → P1 |  |
| P1 → P2 |  |
| P2 → P3 |  |
| P3 → P4 |  |
| P4 → Client |  |
| WIP total |  |

Tableau de marche

| Camion | Heure | Dû | Livré | Retard cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 min | 6 |  |  |
| 2 | 8 min | 6 |  |  |
| 3 | 12 min | 6 |  |  |
| 4 | 16 min | 6 |  |  |

Synthèse

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Pièces lancées |  |
| Pièces sorties |  |
| Pièces conformes |  |
| WIP |  |
| Lead Time moyen |  |
| Débit (pièces/min) |  |
| Temps de cycle de la ligne |  |
| Takt Time | 40 s |
| Taux de service |  |

### 6.3 Le calcul qui compte

Ratio d’efficacité=Contenu travail (somme des temps de cycle)Lead Time=                =     %

Sur tout le temps qu’une cocotte passe dans l’atelier, quelle fraction sert réellement à la fabriquer ?

### 6.4 Mes observations

Ce que j’ai ressenti à mon poste :

Ce que j’ai vu ailleurs sur la ligne :

Les gaspillages que j’ai identifiés :

| Gaspillage | Où je l’ai vu |
| --- | --- |
| Surproduction |  |
| Stocks |  |
| Attentes |  |
| Défauts |  |
| Sur-processus |  |
| Mouvements inutiles |  |
| Transports |  |
| Sous-emploi des compétences |  |

## 7. Round 2 : Flux tiré

### 7.1 Trois notions

Flux tiré : on ne produit que si l’aval le demande. L’information remonte la ligne, en sens inverse de la matière.

Kanban : le signal qui autorise à produire. Ici, c’est le jeton. Pas de jeton libre, pas de lancement.

CONWIP (Constant Work In Progress) : limiter le nombre de jetons en circulation revient à plafonner le nombre de pièces dans l’atelier. Le WIP devient une décision, pas une conséquence.

### 7.2 Les règles

[!TIP] - Transfert pièce à pièce. Aucun lot. - Le Lanceur ne dispose plus que de 6 jetons. Il ne lance que si un jeton est revenu. - Un poste ne prend une pièce que lorsqu’il est libre. Une seule pièce en attente maximum entre deux postes. - Communication autorisée et encouragée. Une pièce douteuse repart immédiatement en amont. - Vous pouvez rapprocher les tables. - Objectif : livrer les 4 camions.

### 7.3 Mon relevé : Round 2

Temps de cycle par poste

| Poste | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Médiane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Somme |  |

En-cours au signal STOP

| Zone | Nombre de pièces |
| --- | --- |
| Stock matière → P1 |  |
| P1 → P2 |  |
| P2 → P3 |  |
| P3 → P4 |  |
| P4 → Client |  |
| WIP total |  |

Tableau de marche

| Camion | Heure | Dû | Livré | Retard cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 min | 6 |  |  |
| 2 | 8 min | 6 |  |  |
| 3 | 12 min | 6 |  |  |
| 4 | 16 min | 6 |  |  |

Synthèse

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Pièces sorties |  |
| Pièces conformes |  |
| WIP |  |
| Lead Time moyen |  |
| Débit (pièces/min) |  |
| Temps de cycle de la ligne |  |
| Ratio d’efficacité |  |
| Taux de service |  |

### 7.4 La question à se poser

Comparez vos temps de cycle par poste entre le round 1 et le round 2.

Ont-ils baissé ?

Et pourtant, combien de pièces conformes de plus avez-vous livrées ?

D’où vient la différence ?

## 8. Chantier Kaizen

### 8.1 Le diagramme Yamazumi

Reportez les médianes relevées au round 2, et tracez la ligne du Takt Time à 40 secondes.

Temps (s)
  45 │
  40 │ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─  Takt Time = 40 s
  35 │
  30 │
  25 │
  20 │
  15 │
  10 │
   5 │
   0 └───┬──────┬──────┬──────┬───
        P1     P2     P3     P4

Le poste le plus long : ______ , à ______ secondes.

L’écart entre le poste le plus long et le plus court : ______ secondes.

[!IMPORTANT] Aucun poste ne dépasse le Takt Time. La ligne a donc la capacité de tenir la demande.

Le problème n’est pas la vitesse, c’est le déséquilibre. Chaque seconde d’écart entre deux postes est une seconde d’attente pour l’un des deux. C’est du Mura, l’irrégularité.

### 8.2 Nos pistes d’amélioration

| Piste proposée | Poste visé | Gain estimé | Retenue ? |
| --- | --- | --- | --- |

Nouvelle répartition des opérations

| Poste | Opérations après modification | Temps visé |
| --- | --- | --- |
| P1 |  |  |
| P2 |  |  |
| P3 |  |  |
| P4 |  |  |

### 8.3 Chantier 5S

| # | Terme | Ce que nous avons fait à notre poste |
| --- | --- | --- |
| 1 | Seiri, Trier |  |
| 2 | Seiton, Ranger |  |
| 3 | Seiso, Nettoyer |  |
| 4 | Seiketsu, Standardiser |  |
| 5 | Shitsuke, Maintenir |  |

## 9. Round 3 : Ligne équilibrée

### 9.1 Les règles

Identiques au round 2, avec vos améliorations en place, et 4 jetons seulement.

[!NOTE] Réduire encore le nombre de jetons paraît absurde : moins de pièces lancées devrait vouloir dire moins de pièces livrées.

Notez ici ce que vous en pensez avant de commencer :

### 9.2 Mon relevé : Round 3

Temps de cycle par poste

| Poste | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Médiane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Somme |  |

En-cours au signal STOP

| Zone | Nombre de pièces |
| --- | --- |
| Stock matière → P1 |  |
| P1 → P2 |  |
| P2 → P3 |  |
| P3 → P4 |  |
| P4 → Client |  |
| WIP total |  |

Tableau de marche

| Camion | Heure | Dû | Livré | Retard cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 min | 6 |  |  |
| 2 | 8 min | 6 |  |  |
| 3 | 12 min | 6 |  |  |
| 4 | 16 min | 6 |  |  |

Synthèse

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Pièces sorties |  |
| Pièces conformes |  |
| WIP |  |
| Lead Time moyen |  |
| Débit (pièces/min) |  |
| Temps de cycle de la ligne |  |
| Ratio d’efficacité |  |
| Taux de service |  |

### 9.3 La question piège

Combien de pièces conformes avez-vous produites ? ______

Combien le client en demandait-il ? ______

Est-ce une bonne performance ?

## 10. Synthèse

### 10.1 Les trois temps

|  | Formule | Ce qu’il dit | Qui le fixe |
| --- | --- | --- | --- |
| Takt Time | Temps disponible / demande client | À quel rythme il faut produire | Le client |
| Temps de cycle | Temps de traitement / pièces produites | À quel rythme on produit réellement | Le processus |
| Lead Time | Attentes + transports + traitement | Combien de temps le client attend | Le système entier |

Takt Time=Temps disponibleDemande client

Temps de cycle=Temps de traitementNombre de pièces produites

Lead Time=∑Attentes+∑Transports+∑Temps de traitement

La règle :

- Temps de cycle supérieur au Takt Time : la demande ne peut pas être tenue.

- Temps de cycle très inférieur au Takt Time : on surproduit, on fabrique du stock.

- On vise l’égalité.

### 10.2 La loi de Little

WIP=Débit×Lead Time  soit  Lead Time=WIPDébit

Vous avez mesuré les trois grandeurs séparément. Confrontons.

| Round | WIP mesuré | Débit mesuré | Lead Time prédit par Little | Lead Time mesuré | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

[!IMPORTANT] Que constatez-vous au round 1 ?

La loi de Little n’est pas fausse. Elle suppose un régime permanent : un atelier dont la quantité de travail en cours ne dérive pas.

Aux rounds 2 et 3, le nombre de jetons force ce régime, et la loi tombe juste. Au round 1, le WIP grimpe pendant toute la vacation, l’atelier n’est jamais stable, et la prédiction s’effondre.

Conséquence pratique : un atelier en flux poussé est un atelier dont on ne sait pas prédire les délais. On ne peut pas s’engager sur une date de livraison quand on ne maîtrise pas son propre en-cours.

### 10.3 Le TRG

Conformément à la norme NF E 60-182 :

TRG=Temps utileTemps d’ouverture

Temps utile=Pièces valorisables×Temps de cycle de référence

Deux conventions pour l’atelier :

- Le temps de cycle de référence est celui du goulot initial, gardé identique aux trois rounds.

- Les pièces valorisables sont les pièces conformes, dans la limite de la demande client. La surproduction ne compte pas.

| Composante | Formule | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilité | Temps de fonctionnement / temps requis |  |  |  |
| Performance | (Pièces réalisées × TC réf) / temps de fonctionnement |  |  |  |
| Valorisation | Pièces valorisables / pièces réalisées |  |  |  |
| TRG | Produit des trois |  |  |  |

[!NOTE] La composante Valorisation remplace ici le taux de qualité habituel. Elle compte les deux façons de produire une pièce sans créer de valeur : la rebuter, ou la fabriquer alors que personne ne l’attend.

Regardez ce que devient cette composante entre le round 2 et le round 3, alors même que votre qualité s’est améliorée. Vous saurez expliquer pourquoi.

### 10.4 Tableau comparatif final

| Indicateur | R1 Poussé | R2 Tiré | R3 Kaizen |
| --- | --- | --- | --- |
| Pièces conformes |  |  |  |
| WIP |  |  |  |
| Lead Time |  |  |  |
| Débit |  |  |  |
| Temps de cycle ligne |  |  |  |
| Takt Time | 40 s | 40 s | 40 s |
| Ratio d’efficacité |  |  |  |
| Taux de service |  |  |  |
| TRG |  |  |  |

## 11. Ce qu’il faut retenir

[!IMPORTANT] Vos temps de cycle par poste n’ont presque pas bougé entre le premier et le dernier round. Vous n’avez pas travaillé plus vite.

Ce qui a changé, c’est ce que le système vous demandait de faire.

- Le Takt Time vient du client, pas de l’atelier. Il se subit, il ne se négocie pas.

- Le temps de cycle est ce que le processus sait faire. C’est là-dessus que porte le Kaizen.

- Le Lead Time est ce que le client ressent. Il dépend surtout des attentes, pas du travail.

- Réduire le WIP réduit le Lead Time, sans toucher à la vitesse de personne.

- Produire plus que la demande n’est pas une performance, c’est de la surproduction.

- Un défaut détecté tard coûte tout ce qui a été fait entre-temps.

- Le déséquilibre entre postes coûte plus cher que la lenteur d’un poste.

Les trois démons : Muda le gaspillage, Muri la surcharge, Mura l’irrégularité.

## 12. Mon plan d’action

Trois actions concrètes, dans mon poste réel, applicables dans les 30 jours.

| # | Ce que je change | Où, avec qui | Sous quel délai | Comment je saurai que ça marche |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Le gaspillage que je vais chasser en premier dans mon atelier :

Pôle Formation UIMM CVDL | S. Jaubert | Livret Participant v2.0 | Juillet 2026