# Corrigé du TP : Analyse de Maintenance (EIMSA)

## 1. Corrigé de l'Exercice 1 : Analyse de Pareto

L'objectif est de classer les pannes non pas par leur fréquence (nombre de fois où elles arrivent), mais par leur criticité temporelle (impact sur la production).

### Tableau de calcul complété

| Rang | Type de défaillance | Temps d'arrêt (min) | % du temps | % Cumulé | Classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Court-circuit moteur convoyeur | 240 | 28,9% | 28,9% | A |
| 2 | Erreur de communication Automate | 180 | 21,7% | 50,6% | A |
| 3 | Surchauffe variateur de vitesse | 120 | 14,5% | 65,1% | A |
| 4 | Capteur de présence mal réglé | 110 | 13,3% | 78,4% | A |
| 5 | Problème de ventouses (Pneumatique) | 90 | 10,8% | 89,2% | B |
| 6 | Cellule photoélectrique encrassée | 50 | 6,0% | 95,2% | C |
| 7 | Bouton d'arrêt d'urgence défectueux | 40 | 4,8% | 100,0% | C |
| TOTAL |  | 830 min | 100% |  |  |

### Analyse des résultats

- Zone A (les "20/80") : Les 4 premières pannes représentent à elles seules 78,4% du temps d'arrêt total. C'est ici que l'effort de maintenance doit être immédiat.

- Le paradoxe des cellules : Bien que ce soit la panne la plus fréquente (25 occurrences), elle ne représente que 6% du temps perdu. Un simple nettoyage préventif hebdomadaire suffit, mais ce n'est pas la priorité de l'ingénierie.

- Action Prioritaire : Sécuriser la motorisation (court-circuit) et fiabiliser le bus de communication.

## 2. Corrigé de l'Exercice 2 : Diagramme d'Ishikawa

Problème : Erreur répétitive de communication sur le Bus de terrain.

### Proposition de causes (Brainstorming 5M)

- MATIÈRE (Consommables/Composants) :

  - Câble réseau de mauvaise catégorie (non blindé).

  - Connecteurs RJ45 "grand public" au lieu de modèles industriels renforcés.

- MATÉRIEL (Équipements/Outils) :

  - Switch réseau qui sature ou surchauffe.

  - Parasites électromagnétiques dus à la proximité des câbles de puissance (moteurs).

  - Terminaisons de bus (résistances) manquantes ou mal fixées.

- MÉTHODE (Procédures) :

  - Topologie réseau trop complexe (trop de cascades de switches).

  - Adressage IP en doublon sur le réseau usine.

  - Absence de logiciel de monitoring pour voir les micro-coupures.

- MAIN D'OEUVRE (Humain) :

  - Intervention d'un prestataire externe qui a modifié la config sans prévenir.

  - Câblage réalisé sans respecter les rayons de courbure (fibre optique ou cuivre).

- MILIEU (Environnement) :

  - Vibrations excessives sur l'armoire déconnectant les prises.

  - Température dans l'armoire > 50°C (les composants réseau "décrochent").

### Application des "5 Pourquoi" (Exemple)

Problème : Connecteur RJ45 cassé.

- Pourquoi ? Car il subit des tractions mécaniques.

- Pourquoi ? Car le câble pend dans le chemin de câble sans attache.

- Pourquoi ? Car les colliers de serrage (Rilsan) ont cassé.

- Pourquoi ? Car ils ne sont pas adaptés à la chaleur de l'armoire (deviennent cassants).

- Pourquoi ? (Cause Racine) : Mauvais choix de référence de collier lors de l'installation initiale.

- Action corrective : Commander des colliers haute température ou installer des goulottes fermées.

## 3. Synthèse des actions (Plan d'action)

| Problème identifié | Action corrective | Type d'action |
| --- | --- | --- |
| Court-circuit moteur | Installer des disjoncteurs magnéto-thermiques mieux calibrés. | Technique |
| Erreur Com Bus | Séparer physiquement les câbles réseau des câbles de puissance. | Méthode/CEM |
| Pannes récurrentes | Créer une fiche de "diagnostic rapide" pour les techniciens d'astreinte. | Organisationnel |