# Présentation du Jeu de Simulation LEAN Manufacturing : L'Amélioration des Processus

Ce jeu de simulation vise à illustrer de manière pratique les principes du Lean Manufacturing, une méthode qui cherche à maximiser la valeur ajoutée pour le client tout en éliminant les gaspillages.

## 1. Le Contexte de l'Entreprise : PALEO

La simulation se déroule dans l'entreprise PALEO, qui produit 5000 pales par an et détient 16 % du marché mondial, exportant 80 % de sa production. Bien que le marché croisse de 20 % par an, PALEO fait face à des difficultés par rapport à ses concurrents:

| Indicateur | PALEO | Concurrents |
| --- | --- | --- |
| Délais | 85 jours | 70 jours |
| Coûts | 14 K€ | 12 K€ |
| Stocks | 20 M€ | 16 M€ |
| Qualité (Satisfaction client) | 30 | 70 |

L'objectif du jeu est d'améliorer significativement ces performances.

## 2. Déroulement de la Simulation (Phase 1)

Au cours de la simulation, les participants travaillent dans différents ateliers (OVALE, RECTANGLE, ÉTOILE) et exécutent des Ordres de Fabrication (OF) en coloriant des pièces.

### Les Rôles et les Règles

Les participants prennent différents rôles, incluant :

- Lancement - Découpe : Prépare les OF et donne le top départ de la production. Ce poste est essentiel pour le suivi de l'OF traceur (pour mesurer les délais).

- Contrôle Qualité : Vérifie la conformité des produits. Un produit est conforme si les couleurs utilisées sont correctes, si la couleur ne dépasse pas le trait, et si chaque figure est entièrement et homogènement coloriée.

- Règles de Transport : Les opérateurs transportent eux-mêmes les produits d'un poste à l'autre. Le déplacement doit se faire lentement ("pas à pas") car les plaques sont lourdes et fragiles, et on ne peut pas changer de surligneur et transporter en même temps.

- Règle des Outils : Lorsqu'un surligneur n’est pas utilisé, celui qui l'a utilisé doit le rapporter personnellement au magasin d’outillage.

## 3. Concepts Clés du LEAN : L'Analyse des Gaspillages

Le Lean se concentre sur l'identification et l'élimination de ce qui n'ajoute pas de valeur au produit. C'est l'analyse des gaspillages. Le jeu utilise une répartition des temps en six catégories, dont seule la première représente la Valeur Ajoutée (VA):

| Catégorie | Description | Exemples de Gaspillages (Pertes de temps) |
| --- | --- | --- |
| Valeur ajoutée (VA) | Temps passé à transformer le produit (le coloriage). | Pièces produites bonnes x temps gamme. |
| Attente | Temps passé à ne rien faire en attendant une ressource. | Attendre au magasin d’outillages (12 %) ou la réponse du contrôleur (5 %). Attendre que la machine soit dépannée (12 %). |
| Transports, déplacements | Mouvements inutiles de matières ou de personnes. | Transporter des palettes vides (8 %). Parcourir l’atelier pour chercher un OF perdu (5 %). |
| Rebuts, reprises (R, R) | Temps perdu à cause de la non-qualité. | Retoucher un coloriage non conforme (10 %). Mettre à la benne un produit non conforme (5 %). |
| Opération superflue | Travail qui n'est pas nécessaire pour le client. | Rédiger un dossier administratif pour accompagner un OF (5 %). Enlever/remettre le capuchon d'un surligneur après le dessin (2 %). |
| Surproduction | Produire plus que nécessaire. | Démonter un produit refusé par le client (production excédentaire) (8 %). Installer une nouvelle zone pour ranger l'excédent de production (5 %). |

Ces gaspillages sont mesurés et analysés pour être réduits. L'objectif principal de l'équipe Productivité est de réduire les temps sans valeur ajoutée.

## 4. Les Indicateurs de Performance

Le jeu introduit plusieurs indicateurs clés pour mesurer l'efficacité des opérations :

### A. Le Takt Time (Rythme Client)

Le Takt Time est le rythme auquel l’entreprise doit produire pour satisfaire la demande du client. Il est calculé en divisant le temps de travail disponible par le nombre d'opérations à réaliser par an. Dans l'exemple fourni, le Takt Time est de 36 secondes. Il est souvent représenté en rouge sur les graphiques.

### B. Le Temps de Cycle

Le Temps de Cycle est le temps réellement observé entre la production de deux pièces. Il est généralement représenté en bleu sur les graphiques. L'équipe Flux cherche notamment à réduire l'écart entre le temps de cycle et le Takt Time.

### C. La Productivité et le TRG

- Productivité : Mesurée en (minutes x hommes / produit). Elle est calculée en divisant les minutes disponibles (effectif x temps d'ouverture) par la quantité produite bonne de l'usine.

- TRG (Taux de Rendement Global) : C'est la mesure de l'efficacité d'un poste. Il est calculé comme : $$\text{TRG} = \frac{\text{Temps utile}}{\text{Temps d’ouverture}}$$. Le Temps utile est le temps passé à produire des pièces bonnes (Pièces produites bonnes x temps gamme). Le TRG est décomposé en plusieurs blocs, le bloc bleu correspondant aux Arrêts identifiés.

### D. Le Ratio de Fluidité (Délais)

Cet indicateur compare le temps réel de travail (temps opératoires 'a') au temps total nécessaire pour traverser le système (Délai de production 'b'). Plus le Ratio de Fluidité est bas (un exemple donné est 20%), plus le produit passe de temps en attente dans le flux.

Point important : Plus les stocks en-cours sont importants, plus le délai de passage est important.

## 5. La Phase d'Amélioration (Structure des Projets)

Après la première simulation et l'analyse des résultats, le groupe se répartit en quatre équipes pour proposer des améliorations, suivant une démarche similaire au cycle DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control):

- Équipe PRODUCTIVITÉ : Se concentre sur la réduction des temps sans valeur ajoutée.

- Équipe FLUX : Travaille sur l'équilibre des postes de travail (répartition de la charge) et cherche à réduire les files d'attente (stocks en attente).

- Équipe RÉIMPLANTATION : Analyse les trajets (comme l'analyse des trajets qui dénombre 40 trajets au total dans l'implantation initiale) et propose de modifier l’emplacement des ateliers ainsi que le fonctionnement du magasin d’outillages.

- Équipe QUALITÉ – MOTIVATION :

  - Qualité : Vise à réduire le taux de non-conformité en utilisant des outils d'analyse comme le diagramme de Pareto et la méthode des 5M (Méthode, Main d’œuvre, Matière, Moyens, Milieu) pour identifier les causes des défauts.

  - Motivation : Cherche à améliorer l'implication du personnel en évaluant des facteurs comme la connaissance des objectifs, la fierté d'appartenance à l'entreprise, le sentiment de travailler en équipe, ou la réception de remerciements pour le bon travail.

L'objectif de cette phase est que les équipes coordonnent leurs actions pour obtenir de meilleurs résultats (Simulation 2). Par exemple, réduire les gaspillages peut permettre de réduire les encours, d’améliorer les TRG, et de réduire les coûts et les délais de passage.