# TP : Pilotage de la Performance - Le TRS (Taux de Rendement Synthétique)

- Thème : Analyse des pertes et calcul d’indicateurs de performance Public : Électriciens de Maintenance de Systèmes Automatisés (EIMSA)

## 1. Mise en situation

Vous intervenez sur une ensacheuse automatisée de produits chimiques. Le responsable de production tire la sonnette d’alarme : “La machine est censée produire 12 sacs par minute, mais à la fin de la journée, on est loin du compte. C’est encore la faute de la maintenance !”

Votre mission est de calculer le TRS de la journée d’hier pour identifier si les pertes sont dues à la disponibilité (pannes), à la performance (vitesse) ou à la qualité (réglages).

## 2. Données de l’activité (Poste du 01 Avril)

- Durée du poste : 8 heures (08h00 - 16h00).

- Pauses prévues : 2 pauses de 15 min (machine arrêtée).

- Nettoyage de fin de poste : 20 min.

- Arrêts machine constatés :

  - Bourrage plastique (intervention opérateur) : 15 min.

  - Panne capteur de pesage (votre intervention) : 45 min.

  - Changement de série (format des sacs) : 30 min.

- Vitesse de référence (Cadence théorique) : 12 sacs / minute.

- Production totale réalisée : 3 200 sacs sur la journée.

- Rebuts (Sacs percés ou poids incorrect) : 85 sacs.

## 3. Activité 1 : Analyse du Temps de Production

L’objectif est de décomposer le temps pour comprendre où les minutes s’échappent.

Travail à réaliser :

- Temps d’Ouverture (To) : Quelle est la durée totale du poste en minutes ?

- Temps Requis (Tr) : Retranchez les arrêts planifiés (pauses et nettoyage). C’est le temps où la machine doit produire.

- Temps de Fonctionnement (Tf) : Retranchez les arrêts non planifiés (pannes, réglages, bourrages). C’est le temps où la machine a réellement tourné.

## 4. Activité 2 : Calcul des Taux de Performance

Travail à réaliser (Utilisez les formules suivantes) :

- Taux de Disponibilité (Do) :

Temps de Fonctionnement (Tf)Temps Requis (Tr)

- Taux de Performance (Tp) :

Production réelle×Temps de cycle théoriqueTemps de Fonctionnement (Tf)

- (Note : Temps de cycle théorique = 1 minute / 12 sacs)

- Taux de Qualité (Tq) :

Production totale−RebutsProduction totale

## 5. Activité 3 : Synthèse et Diagnostic (30 min)

- Calcul du TRS : Multipliez les trois taux obtenus (TRS=Do×Tp×Tq).

- Analyse critique :

  - Quel indicateur est le plus faible ?

  - Le responsable de production a-t-il raison de dire que c’est “uniquement” la faute de la maintenance ?

  - Proposez une solution technique pour améliorer le Tp (Taux de Performance).

# CORRIGÉ (Réservé au Formateur)

### 1. Analyse des Temps

- To : 8h x 60 min = 480 min.

- Tr : 480 - (2 x 15) - 20 = 430 min.

- Tf : 430 - 15 (bourrage) - 45 (panne) - 30 (série) = 340 min.

### 2. Calcul des Taux

- Disponibilité (Do) : 340 / 430 = 79,07%.

- Performance (Tp) :

  - Production idéale possible en 340 min : 340 x 12 = 4 080 sacs.

  - Taux : 3 200 / 4 080 = 78,43%.

- Qualité (Tq) : (3 200 - 85) / 3 200 = 97,34%.

### 3. Résultat Final

- TRS : 0,7907 x 0,7843 x 0,9734 = 60,37%.

Interprétation pour le groupe : Le TRS est médiocre (~60%). La qualité est excellente, mais la machine perd énormément en Disponibilité (Pannes + Changements de série) et en Performance (elle tourne moins vite que sa capacité nominale).