PÔLE FORMATION UIMM CENTRE-VAL DE LOIRE

Éclaircir une situation avant de la résoudre

Affaire 4712

MECAPLAN — platine support PS-340 — réclamation client

Dossier d'enquête. Mercredi 16 septembre 2026

# Ce dossier n'est pas classé

Vous recevez les pièces telles qu'elles se trouvaient dans la chemise posée sur le bureau du responsable qualité. Elles ne sont ni triées, ni dans l'ordre, ni au même format. Certaines se contredisent.

C'est normal. C'est exactement ce qui arrive quand on vous confie une affaire.

Ce qu'on attend de vous ce matin Pas de trouver la cause. Pas encore. Ce qu'on attend, c'est que vous transformiez ce désordre en un problème correctement posé, appuyé sur des faits, et que vous puissiez le démontrer. Deviner ne compte pas. Il faudra prouver.

## L'entreprise en trois lignes

MECAPLAN, soixante personnes, mécanochaudronnerie. Vous fabriquez des platines support PS-340 pour ROULIER INDUSTRIE : débit laser, pliage, usinage de reprise avec deux alésages, contrôle, expédition. Ce client représente un tiers du chiffre d'affaires de l'atelier.

# Pièce n° 1. Réclamation client

Courriel reçu le lundi 14 septembre 2026 à 9 h 12

| De | qualite@roulier-industrie.fr |
| --- | --- |
| À | commercial@mecaplan.fr |
| Copie | achats@roulier-industrie.fr |
| Objet | NC 2026-118 — Lot 4712 — Platine PS-340 |

Messieurs,

Sur les 600 pièces du lot 4712 réceptionnées ce jour, 222 sont refusées. Motif : position des alésages hors tolérance. Contrôle réalisé sur notre montage de contrôle, plan PS-340 indice C, tolérance de plus ou moins 0,5 mm.

Nous exigeons un rapport 8D sous cinq jours ouvrés. En l'absence de réponse dans ce délai, votre note fournisseur sera abaissée en catégorie C, ce qui suspend toute nouvelle consultation jusqu'à réévaluation.

Le solde de la commande est bloqué.

Service Qualité Fournisseurs

# Pièce n° 2. Échange de courriels internes

Deux messages du lundi 14 septembre, transférés par la direction

| De | Responsable production |
| --- | --- |
| À | Direction |
| Heure | 14 septembre, 11 h 40 |

C'est un problème d'usinage, ça ne fait aucun doute. La M3 a dû bouger, on a déjà eu des soucis dessus l'an dernier. Je demande un contrôle géométrique en urgence avant de relancer quoi que ce soit.

| De | Chef d'atelier usinage |
| --- | --- |
| À | Direction |
| Heure | 14 septembre, 15 h 05 |

Ce n'est pas nous. Les pièces arrivent déformées du pliage depuis qu'on a changé de tôle. Mes gars rattrapent comme ils peuvent au bridage, mais il y a des limites. Faites déjà le nécessaire en amont avant de venir chercher l'usinage.

# Pièce n° 3. Compte rendu de réunion

Réunion de crise du mercredi 16 septembre 2026, 8 h 30

Présents : direction, production, usinage, qualité, maintenance. Méthodes excusé, présent en fin de réunion.

- La production maintient l'hypothèse d'une dérive de la machine M3.

- L'usinage maintient l'hypothèse d'un problème de matière depuis le changement de fournisseur.

- La maintenance indique que le contrôle géométrique annuel de la M3 a été passé en juin et déclaré conforme, et qu'aucune dérive n'a été signalée depuis.

- La qualité indique que le lot 4712 a été contrôlé avant expédition et déclaré conforme, procès-verbal à l'appui.

- Les méthodes, arrivées en fin de réunion, n'ont pas été interrogées.

Aucune décision prise. Une nouvelle réunion sera programmée.

# Pièce n° 4. Procès-verbal de contrôle interne

Établi le mercredi 2 septembre 2026, avant expédition

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Lot | 4712 — Platine PS-340 — 600 pièces |
| Plan de référence utilisé | PS-340 indice B |
| Caractéristique contrôlée | Position des deux alésages |
| Tolérance appliquée | ± 0,5 mm |
| Origine de cotation utilisée | Chant gauche usiné de la pièce |
| Moyen | Colonne de mesure, atelier de contrôle |
| Prélèvement | 5 pièces par palette, 12 palettes, soit 60 pièces |
| Écart maximal relevé | 0,29 mm |
| Écart-type calculé sur les 60 mesures | 0,12 mm |
| Nombre de pièces non conformes | 0 sur 60 |
| Conclusion | Lot déclaré conforme. Bon à expédier. |

# Pièce n° 5. Extrait du rapport de contrôle du client

Joint à la réclamation NC 2026-118

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Lot contrôlé | 4712 — 600 pièces, contrôle à 100 pour cent |
| Plan de référence utilisé | PS-340 indice C |
| Caractéristique contrôlée | Position des deux alésages |
| Tolérance appliquée | ± 0,5 mm |
| Moyen | Montage de contrôle MC-340, appui sur les deux trous de fixation Ø 12 |
| Écart moyen constaté | + 0,45 mm |
| Écart-type constaté | 0,15 mm |
| Sens des écarts | Toutes les pièces refusées sont écartées du même côté |
| Pièces hors tolérance | 222 sur 600, soit 37 pour cent |

# Pièce n° 6. Fiche de vie de la machine M3

Extrait GMAO, tour à commande numérique, poste d'usinage de reprise

| Date | Intervention | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Juin 2026 | Contrôle géométrique annuel | Conforme |
| Mars 2026 | Remplacement des courroies | Terminé |
| Novembre 2025 | Reprise du jeu sur l'axe X | Terminé |
| Depuis juin 2026 | Aucun incident signalé, aucune demande d'intervention |  |

# Pièce n° 7. Extrait du registre du magasin

Approvisionnements, mois d'août 2026

| Date | Écriture |
| --- | --- |
| 17 août 2026 | Changement de fournisseur de tôle. ACIERS DU CENTRE remplace SIDERLOIRE. Nuance S355 et épaisseur 4 mm identiques. Certificat matière conforme au cahier des charges. |

# Pièce n° 8. Courriel du bureau d'études client, avec son accusé de réception

Retrouvé dans le dossier technique PS-340

| De | bureau.etudes@roulier-industrie.fr |
| --- | --- |
| À | methodes@mecaplan.fr |
| Date | lundi 6 juillet 2026 |
| Objet | PS-340 — passage en indice C |

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le plan PS-340 en indice C.

Modification unique : reprise de l'origine de cotation des deux alésages. Elle est désormais référencée sur l'axe du trou de fixation F1, et non plus sur le chant gauche de la pièce.

Cette reprise est demandée pour que la cotation reflète la mise en position réelle de la pièce sur notre montage de contrôle, qui s'appuie sur les deux trous de fixation. La position des alésages sur la pièce est inchangée, ainsi que les tolérances.

Pièces jointes : plan PS-340 indice C. Pour mémoire, l'indice B est également joint au présent dossier.

Applicable à toute livraison à compter du 1er septembre 2026.

Bureau d'études

| De | methodes@mecaplan.fr |
| --- | --- |
| Date | mercredi 8 juillet 2026 |

Bien reçu. Plan classé au dossier technique PS-340. Cordialement.

# Pièce n° 9. Suivi des trois derniers lots

Tableau tenu par l'ordonnancement

| Lot | Lancement | Produit | Tôle | Client | Plan affiché au poste | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4698 | Semaine 31 | PS-340 | SIDERLOIRE | ROULIER | indice B | Accepté sans réserve |
| 4705 | Semaine 34 | SB-120 | ACIERS DU CENTRE | DELMAS | indice A | Accepté sans réserve |
| 4712 | Semaine 35 | PS-340 | ACIERS DU CENTRE | ROULIER | indice B | 222 pièces refusées |

Note de l'ordonnancement : les lots 4705 et 4712 ont été usinés sur la même machine M3, par la même équipe, avec la tôle du nouveau fournisseur.

# Pièce n° 10. Liste des documents du dossier technique PS-340, et note manuscrite

Page de garde du classeur, et papier trouvé agrafé dessus

| Document | Indice | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan PS-340 | A | 2023 | Périmé |
| Plan PS-340 | B | 2024 | Archivé au classeur |
| Plan PS-340 | C | Juillet 2026 | Archivé au classeur |
| Montage d'usinage MU-340 | 1 | 2024 | En service |
| Gamme d'usinage GU-340 | 2 | 2024 | En service |

Mention portée au bas de la page : plan affiché au poste d'usinage, indice B.

Note manuscrite, agrafée sur la page de garde « Montage MU-340 : inchangé depuis sa mise en service en 2024. Rien touché. » Signé le régleur.

# Pièce n° 11. Plan PS-340 indice B

Document séparé, format A4 paysage. Fichier PS-340_indice_B.pdf

# Pièce n° 12. Plan PS-340 indice C

Document séparé, format A4 paysage. Fichier PS-340_indice_C.pdf

Les deux plans sont fournis à part Ils ne tiennent pas dans ce dossier au format portrait. Votre formateur vous les remet imprimés, à l'échelle indiquée dans leur cartouche. Comparez-les. La différence est unique et elle est visible.

# Pièce n° 13. Relevé de contrôle du débit laser

Contrôle de routine en cours de fabrication, lot 4712, le 25 août 2026

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Caractéristique contrôlée | Position du trou de fixation F1 par rapport au chant gauche |
| Cote nominale au plan | 30 mm |
| Tolérance appliquée | ± 0,5 mm |
| Nombre de pièces mesurées | 30 |
| Moyenne relevée | 29,55 mm |
| Valeur minimale | 29,31 mm |
| Valeur maximale | 29,80 mm |
| Écart-type | 0,09 mm |
| Nombre de pièces hors tolérance | 0 sur 30 |
| Conclusion du contrôleur | Conforme. Débit accepté. |

Ce relevé est un contrôle de routine du poste de débit. Il figure au dossier de fabrication du lot 4712, où il a été classé sans commentaire.

# Les mots du dossier

Vous allez peut-être travailler sur un métier qui n'est pas le vôtre. Ces définitions sont écrites pour quelqu'un d'une autre spécialité. Trois minutes de lecture, et plus personne n'est bloqué par un mot.

| Mot | Ce qu'il veut dire |
| --- | --- |
| Indice d'un plan | Le numéro de révision du plan. À chaque modification, le bureau d'études émet une nouvelle version : A, puis B, puis C. L'indice figure dans le cartouche. Deux plans de même référence et d'indices différents ne décrivent pas la même chose |
| Cartouche | Le tableau en bas à droite d'un plan. Il porte la référence de la pièce, la matière, l'échelle, la date, l'indice, et qui a dessiné et vérifié |
| Origine de cotation | Le point ou la surface à partir duquel les cotes sont mesurées. Deux origines différentes sur la même pièce donnent deux mesures différentes dès que la pièce n'est pas parfaite |
| Chant | La tranche de la tôle, sa face de faible épaisseur. Le chant gauche usiné sert ici de surface de référence |
| Alésage | Un trou réalisé avec précision, à une cote et une qualité données. Ø 20 H8 signifie un trou de 20 mm avec une tolérance serrée normalisée |
| Trou de fixation | Un simple trou de passage pour une vis. Sa position est beaucoup moins critique que celle d'un alésage, et sa tolérance est donc plus large |
| Usinage de reprise | Une opération d'usinage réalisée sur une pièce déjà formée, ici pour percer les alésages après le débit et le pliage |
| Montage d'usinage | Le dispositif qui tient la pièce en position pendant l'usinage. Il matérialise l'origine de cotation. S'il n'est pas revu quand le plan change, la pièce est usinée d'après l'ancien plan |
| Gamme | La suite des opérations à réaliser pour fabriquer la pièce, dans l'ordre, avec les moyens à utiliser |
| Débit laser | La découpe du contour et des trous dans la tôle plate, par laser, avant les autres opérations |
| Bridage | L'action de serrer la pièce sur le montage pour qu'elle ne bouge pas pendant l'usinage |
| Lot | Un ensemble de pièces fabriquées ensemble et suivies ensemble. Ici, 600 platines |
| 8D | Une méthode de résolution de problème en huit étapes, que les clients industriels exigent souvent comme réponse formelle à une réclamation |