DEMANDE DE FABRICATION

Journée du 16 septembre 2026

Pièces d'essai — groupe TI18 TPFP Bourges

Neuf platines, six gabarits, douze piges, quatre bâtis

À livrer le lundi 14 septembre 2026 au plus tard. Dossier de plans joint, un plan par page.

# Ce que je te demande

Je prépare une journée de méthodologie de résolution de problèmes pour le groupe TI18 TPFP de Bourges, le mercredi 16 septembre. Neuf stagiaires : cinq chaudronniers, deux techniciens de maintenance, un usineur, un électricien.

La séance ne repose pas sur un dossier papier. Elle repose sur des pièces qu'ils prennent en main. J'ai besoin que l'atelier me les fabrique. Le dossier de plans est joint, un plan par page.

Le point à ne pas manquer Deux pièces sont volontairement fausses : la platine TA-02 et le bâti BT-02. Il ne faut ni les corriger, ni les redresser, ni les rebuter. Le défaut est l'objet de l'exercice. Une pièce redressée rend la séance impossible. Les plans le disent, mais je préfère l'écrire ici aussi.

# Nomenclature

| Repère | Désignation | Qté | Matière | Poste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TA-01 | Platine PS-340, version conforme | 3 | Tôle S235 ép. 4 | Découpe laser |
| TA-02 | Platine PS-340, version lot 4712 | 6 | Tôle S235 ép. 4 | Découpe laser |
| GB-01 | Gabarit de contrôle B | 3 | Tôle S235 ép. 5 | Laser + perçage + soudure |
| GC-01 | Gabarit de contrôle C | 3 | Tôle S235 ép. 5 | Laser + perçage |
| PG-01 | Piges, 6 de Ø 11,8 et 6 de Ø 18,5 | 12 | C45 | Tournage |
| BT-01 | Bâti d'essai, version droite | 2 | Tube 30x30x2 | Débit + soudure |
| BT-02 | Bâti d'essai, version vrillée | 2 | Tube 30x30x2 | Débit + soudure |

Neuf platines, six gabarits, douze piges, quatre bâtis. Rien de compliqué, mais les cotes des trous et des piges doivent être tenues, sinon la démonstration ne marche pas.

Le plan client PS-340 que reçoivent les stagiaires indique du S355. Pour les pièces d'essai, du S235 convient. L'épaisseur 4 mm, en revanche, est celle du plan client : la garder évite qu'un stagiaire relève la contradiction.

# Pourquoi ces cotes-là

Le sujet de la journée est l'origine de cotation. Un lot de platines a été fabriqué en cotant les trous depuis le chant. Le client, lui, cote depuis le trou de fixation. Les pièces sont bonnes au contrôle de débit et refusées à la réception.

Les stagiaires doivent le vivre, pas le lire. D'où les deux gabarits.

| Ce qu'on fait | TA-01 conforme | TA-02 lot 4712 |
| --- | --- | --- |
| Gabarit B, appui sur les chants | passe | passe |
| Gabarit C, appui sur les deux trous | passe | bloque, franchement |

Les trois cotes qui portent toute la démonstration 1. Décalage des trous F1 et F2 sur TA-02 : 1,8 mm, identique sur les deux trous. L'entraxe F1-F2 reste 200,0 mm. 2. Tolérance de position de tous les trous des platines : ± 0,1 mm. C'est plus serré que ce que demande le plan client, c'est voulu. 3. Diamètre des piges : Ø 11,8 h6 et Ø 18,5 f7. Alésages des gabarits : Ø 12 H7 et Ø 18,5 H7, position ± 0,05 mm. Avec ces valeurs, la pièce conforme passe le gabarit C avec 0,19 mm de marge dans le pire cas, et la pièce du lot bloque avec 0,44 mm de marge. J'ai fait le calcul de chaîne de cotes, il est disponible si tu veux le vérifier.

# Les bâtis, c'est le morceau principal

L'affaire de la journée est un bâti mécano-soudé qui vrille. Les stagiaires mesurent les diagonales, constatent l'écart, et remontent à la cause. Il me faut donc quatre cadres identiques au débit, deux droits et deux vrillés.

La différence ne vient pas du débit ni du réglage. Elle vient de la gamme de soudage.

|  | BT-01, version droite | BT-02, version vrillée |
| --- | --- | --- |
| Ordre des cordons | pas de pèlerin, alternés d'un angle à l'opposé | continus, tous du même côté, dans l'ordre S1 S2 S3 S4 |
| Bridage | ferme, sur marbre | volontairement léger |
| Refroidissement | complet entre passes | aucune attente |
| Résultat visé, D1 - D2 | inférieur à 1 mm | entre 6 et 10 mm |

Ce dont j'ai besoin en retour La valeur réelle de D1 et D2 mesurée sur chacun des quatre bâtis, notée sur le tableau ci-dessous ou sur un bout de papier scotché au bâti. C'est la donnée de départ de la séance. Je ne l'invente pas, je pars de la mesure réelle. Diagonale nominale d'un cadre 500 x 300 : 583 mm.

| Bâti | D1 mesurée (mm) | D2 mesurée (mm) | Écart D1 - D2 | Soudé par |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BT-01 n° 1 |  |  |  |  |
| BT-01 n° 2 |  |  |  |  |
| BT-02 n° 1 |  |  |  |  |
| BT-02 n° 2 |  |  |  |  |

Si l'écart obtenu sur les BT-02 sort de la fourchette 6 à 10 mm, ce n'est pas grave : note la valeur réelle et dis-le-moi. Je m'adapte. Ce qui compte, c'est que l'écart soit mesurable au mètre ruban et indiscutable.

# Ce que ça peut apporter à l'atelier

Les piges et les gabarits sont du travail d'apprenti : tournage simple avec une cote à tenir, perçage-alésage avec une position à tenir. Si ça rend service en fabrication ou en évaluation, prends-le. Les bâtis d'essai peuvent aussi servir de support à un exercice de soudage sur l'effet du bridage et de l'ordre des passes.

# Délais et logistique

| Quoi | Quand | Où |
| --- | --- | --- |
| Piges PG-01 | au plus tard le vendredi 11 septembre | salle de formation, Bourges |
| Platines TA-01 et TA-02 | au plus tard le vendredi 11 septembre | salle de formation, Bourges |
| Gabarits GB-01 et GC-01 | au plus tard le vendredi 11 septembre | salle de formation, Bourges |
| Bâtis BT-01 et BT-02 | au plus tard le lundi 14 septembre | salle de formation, Bourges |

Contrôle à faire avant de me livrer Passer les piges Ø 18,5 dans les alésages des trois TA-01, sur le gabarit C. Les trois doivent passer. Passer les mêmes piges sur une TA-02, sur le gabarit C. Elle doit bloquer. Si TA-01 bloque ou si TA-02 passe, ne me livre pas : appelle-moi, il y a une cote qui a dérivé. Ce contrôle prend cinq minutes et il m'évite de découvrir le problème devant neuf stagiaires.

Merci. Si une cote te paraît absurde ou si un moyen manque, dis-le-moi tout de suite plutôt que de l'adapter en silence : la valeur de l'exercice tient à ces cotes.

S. Jaubert