### Corrigé de l'Étude VSM : Usine ABC (Situation Courante)

#### 1. Analyse de la Demande Client et Calcul du Takt Time

Le point de départ de toute VSM est le client2222.

- Client : Usine de montage Carbec Ltée3333.

- Besoin mensuel : 18 400 pièces (12 000 version G et 6 400 version D)4444.

- Conditions de livraison : Quotidienne, dans des plateaux de 20 pièces5555.

- Temps de travail disponible : L'usine fonctionne sur 2 quarts de travail6666. Le temps disponible par quart est de 27 600 secondes777.

- Calcul de la demande quotidienne : $18\,400 / 20 \text{ jours} = 920 \text{ pièces/jour}$.

- Calcul du Takt Time :

$$\text{Temps total disponible} = 27\,600 \text{ s} \times 2 = 55\,200 \text{ secondes/jour}$$
$$\text{Takt Time} = \frac{55\,200 \text{ s}}{920 \text{ pièces}} = \mathbf{60 \text{ secondes/pièce}}$$

L'usine doit donc sortir une pièce toutes les 60 secondes pour satisfaire le client.

#### 2. Analyse des Flux de Matières (Processus de Production)

L'usine utilise 6 étapes de traitement8. Les données relevées sur le terrain sont les suivantes :

| Processus | Temps de Cycle (TC) | Chang. Fabr. (TCF) | Temps Utilisable |
| --- | --- | --- | --- |
| Emboutissage | 1 s 9 | 1 h 10 | 85 % 11 |
| Soudage N° 1 | 39 s 12 | 10 min 13 | 100 % 14 |
| Soudage N° 2 | 46 s 15 | 10 min 16 | 80 % 17 |
| Montage N° 1 | 62 s 18 | 0 19 | 100 % 20 |
| Montage N° 2 | 40 s 21 | 0 22 | 100 % 23 |

Analyse critique : Le processus Montage N° 1 est un goulot d'étranglement car son temps de cycle (62 s) est supérieur au Takt Time (60 s)24. Ce poste ne peut pas répondre à la demande sans heures supplémentaires.

#### 3. Analyse des Stocks et Délais (Lead Time)

Les stocks sont convertis en jours d'approvisionnement en divisant la quantité par la demande quotidienne (920 pièces/jour)25.

- Matières premières (Bobines) : 5 jours26262626.

- Stock après Emboutissage : 7 000 pièces ($4\,600 + 2\,400$) 27272727$\rightarrow$ 7,6 jours28.

- Stock après Soudage N° 1 : 1 700 pièces ($1\,100 + 600$) 29292929$\rightarrow$ 1,8 jour30.

- Stock après Soudage N° 2 : 2 450 pièces ($1\,600 + 850$) 31313131$\rightarrow$ 2,7 jours32.

- Stock après Montage N° 1 : 1 840 pièces ($1\,200 + 640$) 33333333$\rightarrow$ 2 jours34.

- Produits finis (Expédition) : 4 140 pièces ($2\,700 + 1\,440$) 35353535$\rightarrow$ 4,5 jours36.

#### 4. Analyse des Flux d'Information et de Commande

- Client $\rightarrow$ Usine : Prévisions à 90/60/30 jours et commandes quotidiennes transmises électroniquement37373737.

- Contrôle de la Production : Utilise un système MRP pour planifier l'usine38383838.

- Flux de fabrication : Il s'agit d'un flux poussé (symbolisé par les flèches rayées)39393939393939393939393939393939. Chaque atelier produit selon son propre calendrier hebdomadaire sans lien direct avec le besoin réel immédiat du poste suivant4040404040404040.

- Fournisseur (Aciers Ultra Ltée) : Commande hebdomadaire par fax pour une livraison deux fois par semaine (Mardi/Jeudi)414141414141414141.

#### 5. Bilan de la Ligne de Temps (Timeline)

C'est le résultat final de la VSM qui met en évidence l'inefficacité du système actuel42:

- Délai de production total (Lead Time) : 23,6 jours43434343. C'est le temps total qu'une pièce passe dans l'usine.

- Temps de traitement (Valeur Ajoutée) : 188 secondes444444. C'est le temps où la pièce est réellement transformée.

- Ratio de performance : $\frac{188 \text{ secondes}}{23,6 \text{ jours} \times 24 \text{ h} \times 3600 \text{ s}} \approx \mathbf{0,009\%}$.

### Conclusion et Diagnostic Expert

Le diagnostic est sans appel : pour 188 secondes de travail réel, la pièce attend pendant plus de 23 jours45. Les principaux gaspillages (Mudas) identifiés sont :

- Surproduction : Résultat du flux poussé et de la planification MRP déconnectée46464646.

- Stocks excessifs : Particulièrement après l'emboutissage (7,6 jours)47.

- Déséquilibre : Le poste Montage N° 1 est un goulot par rapport au Takt Time48.

Prochaine étape : Concevoir la "Carte Future" (VSM cible) en remplaçant les flux poussés par des flux tirés (Kanban) et en créant un flux continu là où c'est possible pour réduire drastiquement ce délai de 23,6 jours49494949.

C'est le moment le plus gratifiant de notre démarche ! En tant que futur Assistant Technique d'Ingénieur, tu vas maintenant voir comment transformer une usine "poussée" par les stocks en une usine "tirée" par le client.

Voici la stratégie pour concevoir la Carte Future (Future State Map) de l'usine ABC, en appliquant les principes du Lean Manufacturing pour briser les silos et fluidifier le flux.

1. Créer un Flux Continu : La Cellule de Montage/Soudage

Le premier constat de la carte actuelle est la présence de stocks importants (1,8j, 2,7j et 2j) entre le soudage et le montage1.

- L'action cible : Regrouper les postes de Soudage 1, Soudage 2, Montage 1 et Montage 2 au sein d'une seule cellule en U2.

- Équilibrage : Le temps de traitement total de ces opérations est de $$39 + 46 + 62 + 40 = 187 \text{ secondes}$$

- Nombre d'opérateurs : Avec un Takt Time de 60 secondes, nous divisons le temps total par le rythme client ($\frac{187}{60} = 3,11$). Nous utiliserons 4 opérateurs dans cette cellule pour garantir le flux continu4444.

- Résultat : Les délais entre ces étapes tombent à 0 jour, car les pièces circulent une par une sans attendre5555.

2. Mettre en place un Flux Tiré (Kanban) pour l'Emboutissage

L'emboutissage est trop rapide (TC = 1s) pour être intégré en flux continu avec le soudage (TC = 39s)6. De plus, son temps de changement de série est long (1h)77.

- L'action cible : Remplacer le stock poussé de 7,6 jours par un Supermarché de composants888.

- Le mécanisme Kanban : Lorsque la cellule de soudage consomme un bac de supports, elle renvoie un Kanban de retrait à l'emboutissage99. Cela devient le seul signal autorisant l'emboutissage à produire1010.

- Objectif de stock : Réduire le stock de 7,6 jours à environ 1,5 jour (le nécessaire pour couvrir les changements de série et les aléas)11.

3. Définir le "Pacemaker" (Régulateur) et Niveler la Production

Dans la carte actuelle, le MRP envoie des calendriers à chaque poste, créant de la confusion12.

- L'action cible : Le seul point de planification de l'usine sera désormais la Cellule de Montage (le "Pacemaker")13.

- Flux vers le client : Un supermarché de produits finis est maintenu à l'expédition14. Les expéditions quotidiennes déclenchent des Kanbans qui remontent vers la cellule de montage pour lancer la production du jour15151515.

4. Comparaison des Performances (Impact Drastique)

Voici ce que devient notre ligne de temps après ces modifications :

| Indicateur | État Actuel | État Futur (Cible) |
| --- | --- | --- |
| Délai de Production (Lead Time) | 23,6 jours | ~8,5 jours |
| Temps de Valeur Ajoutée (VA) | 188 secondes | 188 secondes |
| Stocks intermédiaires | 5 points de rupture | 1 Supermarché (+1 MP) |
| Flux d'information | Poussé (MRP partout) | Tiré (Kanban / Pacemaker) |

Analyse du Formateur : Nous avons réduit le délai global de plus de 60% simplement en connectant les processus17171717. La pièce ne "dort" plus dans l'usine ; elle circule.

La suite pour ton dossier :

Pour que cet état futur soit possible, l'usine ABC doit impérativement travailler sur la fiabilité du poste Soudage 2 (qui n'est qu'à 80%) et réduire le temps de changement de l'Emboutissage18181818.

Aimerais-tu que je t'explique comment on calcule précisément le nombre de cartes Kanban nécessaires entre l'emboutissage et le soudage pour sécuriser ce nouveau flux ?

C'est une étape fondamentale pour passer d'un flux poussé à un flux tiré. En tant que futur Assistant Technique d'Ingénieur, tu dois savoir dimensionner ce qu'on appelle la "boucle Kanban" pour garantir qu'il n'y ait jamais de rupture de stock sans pour autant créer de surplus inutile.

Le but est de calculer combien de plateaux (contenant le signal Kanban) doivent circuler entre le fournisseur (Emboutissage) et le client interne (Soudage).

1. La Formule de référence

La formule standard utilisée par les experts Lean pour déterminer le nombre de cartes ($N$) est la suivante :

$$N = \frac{D \times L \times (1 + S)}{C}$$

Définition des variables :

- $D$ (Demande) : La consommation moyenne du poste aval par unité de temps1.

- $L$ (Lead Time de boucle) : Le temps nécessaire pour remplacer un bac consommé (temps d'attente + temps de production + temps de transport)2.

- $S$ (Safety factor) : Un coefficient de sécurité (souvent entre 10% et 20%) pour pallier les aléas, comme les pannes machines3.

- $C$ (Capacité) : Le nombre de pièces par contenant444444.

2. Application au cas de l'usine ABC

Pour l'usine ABC, nous allons calculer le nombre de Kanbans nécessaires pour les supports de direction entre l'Emboutissage et la Cellule de Soudage.

Extraction des données :

- Demande quotidienne ($D$) : Nous l'avons calculée précédemment à partir des 18 400 pièces par mois5555, soit 920 pièces/jour.

- Capacité du plateau ($C$) : Le document précise qu'un plateau contient 20 pièces666666666.

- Délai de réapprovisionnement ($L$) : Dans la situation actuelle, l'emboutissage a un "CPC" (chaque pièce chaque...) de 2 semaines7777. Pour notre Carte Future, nous visons une production plus fréquente. Imaginons que l'on décide de réapprovisionner le stock toutes les 0,5 journée (4 heures de travail).

- Coefficient de sécurité ($S$) : Étant donné que la machine d'emboutissage a un temps utilisable de 85%888, nous allons prendre une marge de sécurité de 20% ($0,2$) pour couvrir les risques de panne.

Le calcul :

Appliquons les chiffres à notre formule :

- Calcul du numérateur : $920 \text{ (demande)} \times 0,5 \text{ (délai)} \times 1,2 \text{ (sécurité)} = 552$

- Division par la capacité : $552 / 20 \text{ (pièces/plateau)} = 27,6$

3. Interprétation et règle d'or

En logistique industrielle, on ne peut pas avoir une fraction de carte. On arrondit toujours à l'entier supérieur pour garantir la continuité du flux.

Résultat : Il nous faut 28 cartes Kanban (et donc 28 plateaux) pour faire tourner cette boucle.

- Pourquoi 28 ? Si nous n'en prenions que 27, nous risquerions d'arrêter le soudage à cause du manque de pièces pendant les 15% de temps où l'emboutissage est en maintenance ou en panne9.

- Lien avec la VSM : Ces 28 plateaux représentent un stock de $28 \times 20 = 560$ pièces. Comparé aux 7 000 pièces du stock actuel10, nous venons de réduire le stock à ce poste de 92% !

C'est ainsi que l'on passe de 7,6 jours de stock à seulement quelques heures11.

Est-ce que cette logique de calcul te semble claire ? Aimerais-tu que nous voyions comment organiser physiquement le "Tableau Kanban" pour que les opérateurs sachent quand lancer l'emboutissage ?