# Pôle Formation UIMM-CVDL

# MÉTHODE 8D - CORRIGÉ DÉTAILLÉ ANIMATEUR

## Jeu de Rôle : Investigation d’une Réclamation Client

Document réservé à l’animateur - Ne pas distribuer aux stagiaires

## TABLE DES MATIÈRES

- Rappel du scénario

- D0 - Préparation

- D1 - Formation de l’équipe

- D2 - Description du problème

- D3 - Actions conservatoires

- D4 - Analyse des causes racines

- D5 - Choix des actions correctives

- D6 - Mise en œuvre

- D7 - Prévention de la récurrence

- D8 - Reconnaissance et clôture

- Grille de notation

- Erreurs fréquentes et pièges

## 1. RAPPEL DU SCÉNARIO

### Situation initiale

- Entreprise : METALUX SAS, équipementier automobile rang 1

- Client : Stellantis (ex-PSA), usine de Sochaux

- Produit : Support de fixation étrier de frein (SUP-FRE-2847)

- Problème : 12 pièces avec défaut de soudure (porosité)

- Impact : Arrêt de ligne client pendant 2 heures

- Lot concerné : L2401-2847 (5000 pièces, fabriquées les 8-9 janvier 2026)

- Délai demandé : Rapport 8D sous 48 heures

### Indices clés à exploiter

| Indice | Information essentielle |
| --- | --- |
| Fiche produit | Spécification porosité max 2% |
| Plan de contrôle | Ressuage 1/500 (trop faible) |
| Historique machine | Signalement du 07/01 ignoré |
| Fiche opérateur | Thomas L. a mis du WD-40 |
| Bon de livraison fil | Stockage près de la porte (froid) |
| Analyse labo | Humidité + résidus organiques |

## 2. D0 - PRÉPARATION

### Corrigé attendu

| Critère | Évaluation | Justification |
| --- | --- | --- |
| Impact sécurité | OUI | Pièce de frein = sécurité véhicule |
| Arrêt client | OUI | 2 heures d’arrêt ligne |
| Risque financier | ÉLEVÉ | 20 000 € arrêt + 50 000 € pénalités |
| Risque image | ÉLEVÉ | Risque de déréférencement |

Priorité globale : CRITIQUE

### Points à vérifier

- Les stagiaires ont-ils identifié l’aspect sécurité (pièce de frein) ?

- Ont-ils chiffré l’impact financier ?

- La priorité CRITIQUE est-elle correctement justifiée ?

## 3. D1 - FORMATION DE L’ÉQUIPE

### Composition idéale de l’équipe

| Rôle | Profil attendu | Compétences clés |
| --- | --- | --- |
| Pilote 8D | Responsable Qualité | Animation, rédaction, suivi |
| Expert Production | Chef d’atelier soudure | Connaissance process, paramètres |
| Expert Qualité | Technicien contrôle | Outils qualité, specs client |
| Expert Maintenance | Technicien maintenance | Robot KUKA, dévidoir |
| Expert Logistique | Responsable magasin | Stockage consommables |

### Points à vérifier

- L’équipe est-elle pluridisciplinaire ?

- Le pilote est-il clairement identifié ?

- Manque-t-il des compétences clés ? (logistique souvent oubliée)

## 4. D2 - DESCRIPTION DU PROBLÈME

### Corrigé QQOQCP

| Question | Réponse attendue |
| --- | --- |
| QUOI | Défaut de soudure par porosité excessive (8-12% au lieu de 2% max) sur supports de fixation étrier de frein |
| QUI | Détecté par : contrôle qualité Stellantis Sochaux. Concernés : METALUX (fournisseur), Stellantis (client) |
| OÙ | Ligne d’assemblage Stellantis Sochaux. Origine : atelier soudure METALUX, robot KUKA KR16 |
| QUAND | Détection : 15 janvier 2026. Fabrication : 8-9 janvier 2026. Livraison : 12 janvier 2026 |
| COMMENT | Soudures poreuses visibles, non-conformes aux spécifications, arrêt ligne client |
| COMBIEN | 12 pièces détectées défectueuses sur 5000 livrées (0,24%). Lot L2401-2847 entièrement suspect |

### Corrigé IS / IS NOT

| Aspect | EST (IS) | N’EST PAS (IS NOT) |
| --- | --- | --- |
| Quoi | Porosité soudure SUP-FRE-2847 | Autres défauts (géométrie, aspect) |
| Où | Lot L2401-2847, robot KUKA KR16 | Autres lots, autres machines |
| Quand | 8-9 janvier 2026 | Avant le 8 janvier, après le 9 janvier |
| Combien | 12 pièces détectées, potentiellement tout le lot | Lots précédents (L2401-2845, etc.) |

### Points à vérifier

- Le problème est-il bien quantifié (8-12% vs 2%) ?

- Les stagiaires ont-ils identifié que TOUT le lot est suspect ?

- La distinction IS/IS NOT permet-elle de cibler l’investigation ?

## 5. D3 - ACTIONS CONSERVATOIRES

### Corrigé des actions (dans l’ordre de priorité)

| N° | Action | Responsable | Délai | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alerte immédiate au client : informer Stellantis du problème et des actions en cours | Responsable Qualité | Immédiat (1h) | Obligation contractuelle, maintien confiance |
| 2 | Blocage stock interne : bloquer les 1200 pièces restantes du lot L2401-2847 | Responsable Logistique | Immédiat | Éviter livraison de pièces suspectes |
| 3 | Tri chez le client : demander à Stellantis d’isoler les pièces non montées du lot | Responsable Qualité | 24h | Limiter les montages de pièces non conformes |
| 4 | Contrôle 100% ressuage du stock bloqué | Technicien Qualité | 48h | Identifier toutes les pièces défectueuses |
| 5 | Renfort contrôle production : contrôle ressuage 100% sur la production en cours | Chef d’atelier | Immédiat | Garantir la qualité des nouvelles livraisons |
| 6 | Arrêt utilisation bobine fil suspecte | Chef d’atelier | Immédiat | Éliminer la source potentielle |

### Points à vérifier

- L’alerte client est-elle IMMÉDIATE ?

- Les actions protègent-elles le client EN PREMIER ?

- Le stock est-il bloqué ?

- Les stagiaires pensent-ils à la production EN COURS ?

### Erreur fréquente

Piège : Se lancer dans l’analyse des causes (D4) avant d’avoir protégé le client (D3). Rappeler que D3 doit être terminé avant de passer à D4.

## 6. D4 - ANALYSE DES CAUSES RACINES

### Corrigé Diagramme Ishikawa

MAIN D'ŒUVRE
                           - Opérateur intérimaire peu formé
                           - Signalement du 07/01 non pris en compte
                           - Application de WD-40 par Thomas L.
                                    |
                   +----------------+----------------+
                   |                                 |
        MÉTHODE    |                                 |    MATIÈRE
        - Pas de procédure stockage fil             - Fil de soudure oxydé
        - Plan de contrôle non revu (3 ans)         - Humidité dans le fil
        - Fréquence ressuage insuffisante           - Contamination huile (WD                                                                          -40)
                   |                                 |
       +-----------+                                 +-----------+
       |                                                         |
       |              DÉFAUT DE SOUDURE                          |
       |                 POROSITÉ                                |
       |                                                         |
       +-----------+                                 +-----------+
                   |                                 |
          MILIEU   |                                 |    MACHINE
          - Stockage près de la porte               - Dévidoir difficile à to                                                                        urner
          - Température négative (-5°C)             - Robot KUKA OK (maintena                                                                    nce faite)
          - Condensation sur bobine
                   |
                   +----------------+----------------+
                                    |

### Corrigé 5 Pourquoi - Cause d’OCCURRENCE

| N° | Pourquoi ? | Réponse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pourquoi la soudure est-elle poreuse ? | Présence d’humidité et de contaminants (huile) dans le bain de fusion |
| 2 | Pourquoi y avait-il de l’humidité et de l’huile ? | Le fil de soudure était oxydé/humide ET l’opérateur a appliqué du WD-40 sur le dévidoir |
| 3 | Pourquoi le fil était-il humide ? | La bobine a été stockée près de la porte du quai, exposée au froid (-5°C) et à la condensation |
| 4 | Pourquoi la bobine a-t-elle été stockée là ? | Il n’y avait plus de place dans le magasin et aucune zone de stockage dédiée n’était définie |
| 5 | Pourquoi pas de zone de stockage définie ? | Procédure de stockage des consommables inexistante |

CAUSE RACINE D’OCCURRENCE : Absence de procédure de stockage des consommables de soudure (fil, gaz)

### Corrigé 5 Pourquoi - Cause de NON-DÉTECTION

| N° | Pourquoi ? | Réponse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pourquoi le défaut n’a-t-il pas été détecté ? | Le contrôle visuel 100% ne permet pas de détecter la porosité interne |
| 2 | Pourquoi pas de contrôle adapté (ressuage) plus fréquent ? | La fréquence de ressuage est de 1/500, insuffisante pour ce type de risque |
| 3 | Pourquoi cette fréquence est-elle insuffisante ? | Le plan de contrôle n’a pas été revu depuis 3 ans, l’AMDEC n’est pas à jour |

CAUSE RACINE DE NON-DÉTECTION : Plan de contrôle obsolète, AMDEC process non revue depuis 3 ans

### Causes secondaires à mentionner

- Facteur humain : Le signalement de Martin D. le 07/01 (“soudure moins brillante”) n’a pas été pris en compte par le chef d’équipe

- Formation insuffisante : Thomas L. (intérimaire) n’a pas été formé aux bonnes pratiques (interdiction d’utiliser des lubrifiants)

- Management : Le chef d’équipe a minimisé le signalement (“c’est normal en hiver”)

### Points à vérifier

- Les stagiaires ont-ils trouvé les DEUX causes racines (occurrence ET non-détection) ?

- Sont-ils remontés aux causes ORGANISATIONNELLES et pas seulement techniques ?

- Le rôle du WD-40 est-il identifié comme aggravant ?

- Le signalement ignoré du 07/01 est-il mentionné ?

## 7. D5 - CHOIX DES ACTIONS CORRECTIVES

### Corrigé des actions correctives

| Cause à traiter | Action proposée | Efficacité | Faisabilité | Score | Retenue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stockage fil non contrôlé | Créer zone stockage chauffée (>10°C, <60% HR) | 5 | 4 | 20 | OUI |
| Procédure stockage inexistante | Rédiger et déployer procédure stockage consommables | 5 | 5 | 25 | OUI |
| Opérateurs non formés | Former tous les opérateurs (CDI + intérim) aux bonnes pratiques | 5 | 4 | 20 | OUI |
| Fréquence ressuage insuffisante | Augmenter fréquence ressuage à 1/100 | 4 | 5 | 20 | OUI |
| Plan de contrôle obsolète | Réviser le plan de contrôle et l’AMDEC process | 5 | 3 | 15 | OUI |
| Signalement non pris en compte | Mettre en place système de remontée d’alertes | 4 | 4 | 16 | OUI |
| Utilisation produits non validés | Interdire formellement l’utilisation de lubrifiants sur machines | 5 | 5 | 25 | OUI |

### Points à vérifier

- Chaque cause racine a-t-elle une action corrective associée ?

- Les actions sont-elles SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporelles) ?

- Les scores efficacité/faisabilité sont-ils cohérents ?

## 8. D6 - MISE EN ŒUVRE

### Corrigé du plan de mise en œuvre

| N° | Action | Responsable | Délai | Vérification | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer zone stockage fil chauffée avec contrôle température/humidité | Responsable Logistique | J+7 | Relevé T°/HR quotidien |  |
| 2 | Rédiger procédure stockage consommables soudure | Responsable Qualité | J+5 | Validation Direction |  |
| 3 | Déployer procédure (affichage, formation) | Chef d’atelier | J+10 | Émargement stagiaires |  |
| 4 | Former opérateurs CDI (bonnes pratiques soudure) | RH + Qualité | J+14 | Évaluation acquis |  |
| 5 | Former intérimaires à chaque arrivée (livret accueil) | RH + Chef équipe | Permanent | Signature livret |  |
| 6 | Augmenter fréquence ressuage à 1/100 | Qualité | Immédiat | Enregistrements contrôle |  |
| 7 | Réviser plan de contrôle | Qualité | J+30 | Approbation client |  |
| 8 | Mettre à jour AMDEC process | Qualité + Production | J+45 | Réunion AMDEC |  |
| 9 | Créer système alerte (fiche de signalement) | Qualité | J+7 | Tableau de suivi |  |
| 10 | Afficher interdiction lubrifiants sur machines | Chef d’atelier | J+2 | Audit terrain |  |

### Vérification de l’efficacité

Pour chaque action, prévoir une méthode de vérification :

- Zone stockage : Relevés température/humidité pendant 1 mois, absence de nouvelle non-conformité liée au fil

- Formation : Évaluation des connaissances, observation terrain

- Ressuage : Taux de détection interne vs chez client

- Système alerte : Nombre de fiches remplies, délai de traitement

## 9. D7 - PRÉVENTION DE LA RÉCURRENCE

### Corrigé des actions de prévention

| Type | Action | Responsable | Délai | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMDEC | Réviser AMDEC process avec nouveau mode de défaillance “stockage consommables” | Qualité + Production | J+45 | Nouvelle cotation, actions préventives |
| Procédure | Créer procédure de gestion des consommables (réception, stockage, utilisation, traçabilité) | Qualité | J+30 | Document qualité validé |
| Formation | Intégrer module “consommables soudure” dans formation opérateurs et livret intérim | RH | J+30 | Support de formation, livret mis à jour |
| Poka-Yoke | Installer capteur humidité sur dévidoir avec alarme | Maintenance | J+60 | Équipement installé et validé |
| Audit | Programmer audit 5S + consommables trimestriel | Qualité | Permanent | Check-list audit, planning |

### Extension à d’autres risques similaires

- Appliquer la même démarche aux autres consommables (gaz, électrodes)

- Vérifier les conditions de stockage dans les autres ateliers

- Partager le retour d’expérience avec les autres sites du groupe

## 10. D8 - RECONNAISSANCE ET CLÔTURE

### Leçons apprises

- Les consommables sont critiques : Le stockage et la manutention des consommables de soudure ont un impact direct sur la qualité. Ils doivent être gérés comme des matières premières critiques.

- Écouter les signalements terrain : Le signalement de l’opérateur Martin D. le 07/01 aurait pu éviter tout le problème s’il avait été pris au sérieux. Mettre en place un système de remontée d’alertes est essentiel.

- Former les intérimaires : Les opérateurs temporaires doivent recevoir une formation adaptée incluant les interdictions et bonnes pratiques. Un livret d’accueil spécifique doit être créé.

- Revoir régulièrement les plans de contrôle : Un plan de contrôle qui n’est pas revu depuis 3 ans devient obsolète. Programmer des révisions annuelles.

- La méthode 8D fonctionne : Cette investigation structurée a permis d’identifier des causes profondes organisationnelles et pas seulement des causes techniques superficielles.

### Reconnaissance de l’équipe

- Remercier l’équipe 8D pour sa réactivité et la qualité de l’analyse

- Mettre en avant les contributions individuelles

- Partager le succès avec les opérateurs impliqués (Martin D. qui avait signalé le problème)

- Communiquer le retour d’expérience à l’ensemble du personnel

### Communication au client

- Envoyer le rapport 8D complet à Stellantis

- Proposer une visite (ou visio) pour présenter les actions

- Planifier un suivi à 3 mois pour confirmer l’efficacité

- Demander la clôture formelle de la réclamation

## 11. GRILLE DE NOTATION

### Évaluation des équipes (sur 100 points)

| Critère | Points max | Éléments attendus |
| --- | --- | --- |
| D0-D1 Préparation | 10 | Urgence bien évaluée, équipe complète |
| D2 Description | 20 | QQOQCP complet et précis, IS/IS NOT pertinent |
| D3 Conservatoires | 15 | Actions immédiates, client protégé en premier |
| D4 Causes occurrence | 20 | 5 Pourquoi complets, cause organisationnelle identifiée |
| D4 Causes non-détection | 15 | Fréquence contrôle, plan obsolète identifié |
| D5-D6 Correctives | 15 | Actions SMART, responsables et délais définis |
| D7-D8 Prévention | 10 | AMDEC mentionnée, leçons pertinentes |
| Présentation | 5 | Clarté, synthèse, argumentation |
| BONUS | +5 | Signalement ignoré du 07/01 mentionné |
| TOTAL | 110 | (ramené sur 100 ou bonus gardé) |

### Barème détaillé D4 (Causes racines)

| Élément identifié | Points |
| --- | --- |
| Fil de soudure humide/oxydé | 3 |
| Stockage près de la porte (froid) | 3 |
| Absence de zone de stockage dédiée | 3 |
| Procédure stockage inexistante (cause racine) | 5 |
| WD-40 appliqué par Thomas L. | 3 |
| Contrôle visuel insuffisant | 2 |
| Fréquence ressuage 1/500 trop faible | 3 |
| Plan de contrôle non revu 3 ans (cause racine) | 5 |
| Signalement du 07/01 ignoré (bonus) | 5 |

## 12. ERREURS FRÉQUENTES ET PIÈGES

### Erreurs à surveiller

| Erreur | Impact | Comment la corriger |
| --- | --- | --- |
| Sauter D3 pour aller à D4 | Client non protégé | Rappeler l’ordre impératif |
| S’arrêter aux causes techniques | Causes réelles non traitées | Demander “Pourquoi ?” supplémentaires |
| Oublier la non-détection | Récurrence probable | Rappeler les 2 types de causes |
| Actions trop vagues | Impossibles à suivre | Exiger SMART |
| Accuser les personnes | Démobilisation | Rappeler : causes système, pas individus |
| Ignorer le signalement du 07/01 | Leçon manquée | Guider vers cet indice |

### Questions de relance si les stagiaires sont bloqués

- “Le fil a-t-il toujours été stocké à cet endroit ?”

- “Que dit la notice de stockage du fil ?”

- “Y a-t-il eu des changements récents dans l’équipe ?”

- “Comment le contrôle aurait-il pu détecter ce défaut ?”

- “Depuis quand le plan de contrôle n’a-t-il pas été revu ?”

Document créé par Pôle Formation UIMM-CVDL
Version 1.0 - Février 2026
RÉSERVÉ À L’ANIMATEUR