C’est un outil d’analyse qui permet de construire la qualité des produits fabriqués ou des services rendus et favorise la maîtrise de la fiabilité en vue d’abaisser le coût global.

Elle est régie par la norme AFNOR X 60-510.

Cette méthode conçue pour l’aéronautique américaine en 1960 : est devenue aujourd’hui,

soit réglementaire dans les études de sûreté des industries « à risque » (aérospatial, nucléaire, chimie),

soit contractuelle (pour les fournisseurs automobile par exemple).

Etablie en équipe, menée à différents niveaux d’avancement, elle permet de définir les priorités d’action par la confrontation des opinions. Elle est applicable :

à un produit : AMDEC produit,

à un processus : AMDEC processus,

à un système de production : AMDEC moyen de production.

A.M.D.E.C.

Analyse des Modes de Défaillance de leurs Effets et leur Criticité

A.M.D.E.C. Moyen de production (machine)

Analyse de la conception d'un produit pour améliorer la qualité et la fiabilité prévisionnelle .

Les solutions technologiques doivent correspondent au cahier des charges.

Cet A.M.D.E.C. est rédigé sous la responsabilité du bureau d'études.

Les conséquences des défaillances sont visibles par le client.

Analyse de fonctionnement du moyen pour améliorer la disponibilité (fiabilité et maintenabilité) et la sécurité. A ce stade est pris en compte la fiabilité opérationnelle (issue des historiques) .

Cet A.M.D.E.C. est rédigé sous la responsabilité du service de maintenance

Les conséquences des défaillances ne sont visibles que par la production.

Analyse des opérations de production pour améliorer la qualité de production, par voie de conséquence la qualité du produit ou du service rendu.

Cet A.M.D.E.C. est rédigé sous la responsabilité du bureau des méthodes de fabrication.

Les conséquences des défaillances peuvent être visibles par le client.

###### A.M.D.E.C. Procédé

###### A.M.D.E.C. Produit

Nous allons nous intéresser à l’AMDEC moyen de production.

L'A.M.D.E.C. " MOYEN DE PRODUCTION "

1 / OBJECTIFS DE L’AMDEC

L’AMDEC est une technique d’analyse prévisionnelle qui permet d’estimer les risques d’apparition de défaillance ainsi que les conséquences sur le bon fonctionnement du moyen de production, et d’engager les actions correctives nécessaires.

L’objectif principal est l’obtention d’une disponibilité maximale.

Les objectifs intermédiaires sont les suivants :

Analyser les conséquences des défaillances,

Identifier les modes de défaillances,

Préciser pour chaque mode de défaillance les moyens et les procédures de détection,

Déterminer l’importance ou la criticité de chaque mode de défaillance,

Classer les modes de défaillance,

Etablir des échelles de signification et de probabilité de défaillance.

2 / MISE EN ŒUVRE

Constituer :	un groupe de travail pluridisciplinaire (production, maintenance),

Définir :	les limites de l’étude (objectif, délais, système),

Présenter :	le système, son environnement et découper celui-ci en sous-ensembles   fonctionnels,

Recenser :	les modes de défaillances,

Rechercher :	les causes de défaillances (ISHIKAWA),

Etudier :	les effets de chaque défaillance et les conséquences les plus probables sur le système,

Recenser :	les moyens de détection existants.

3 / Conclusion

L'A.M.D.E.C. " Moyen de production " par l'analyse des pannes, la fréquence d'apparition et les temps d'arrêt favorise :

La mise en place des plans de maintenance préventive

L'organisation et la réalisation des actions de maintenance

Améliore les conditions d'intervention

Les 4 questions de base de l’AMDEC

A / LES MODES DE DEFAILLANCE

C’est la manière dont un système vient à ne pas fonctionner.

Il est relatif à la fonction de chaque élément.

Une fonction a 4 façons de ne pas être correctement effectuée :

Plus de fonction : la fonction cesse de se réaliser,

Pas de fonction : la fonction ne se réalise pas lorsqu’on la sollicite,

Fonction dégradée : la fonction ne se réalise pas parfaitement, altération de performances

Fonction intempestive : la fonction se réalise lorsqu’elle n’est pas sollicitée.

| Modes de défaillances | Composants électriques et électromécaniques | Composants hydrauliques | Composants mécaniques |
| --- | --- | --- | --- |
| Plus de fonction | - composant défectueux | - composant défectueux - circuit coupé ou bouché | - rupture - blocage, grippage |
| Pas de fonction | - composant ne répondant pas à la sollicitation dont il est l’objet - connexions débranchées - fils desserrés | - connexions / raccords débranchés |  |
| Fonction dégradée | - dérive des caractéristiques | - mauvaise étanchéité - usure | - désolidarisation - jeu |
| Fonction intempestive | - perturbations (parasites) | - perturbations (coups de bélier) |  |

B / LES CAUSES DE DEFAILLANCE

Il existe 4 types de causes amenant le mode de défaillance :

Causes internes au matériel,

Causes externes au matériel : matériel en amont,

Causes externes dues à l’environnement, au milieu, à l’exploitation,

Causes externes dues à la main d’œuvre.

| Causes de défaillance | Composants électriques et électromécaniques | Composants hydrauliques | Composants mécaniques |
| --- | --- | --- | --- |
| Causes internes matériel | - vieillissement - composant HS (mort subite) | - vieillissement - composant HS (mort subite) - colmatage - fuites | - contraintes mécaniques - fatigue mécanique - états de surface |
| Causes externes milieu exploitation | - pollution (poussière, huile, eau) - chocs - vibrations - échauffement local - parasites - perturbations électromagnétiques, etc. | - température ambiante - pollution (poussières, huile, eau) - vibrations - échauffement local - chocs, coups de bélier | - température ambiante - pollution (poussières, huile, eau) - vibrations - échauffement local - chocs |
| Causes externes Main d’œuvre | - montage - réglages - contrôle - mise en oeuvre - utilisation - manque d’énergie | - montage - réglages - contrôle - mise en oeuvre - utilisation - manque d’énergie | - conception - fabrication (pour les composants fabriqués) - montage - réglages - contrôle - mise en oeuvre - utilisation |

C / CRITICITE DES CONSEQUENCES

La criticité est en fait la gravité des conséquences de la défaillance, déterminée par calcul

F : Fréquence d’apparition de la défaillance : elle doit représenter la probabilité d’apparition du mode de défaillance résultant d’une cause donnée.

D : Fréquence de non-détection de la défaillance : elle doit représenter la probabilité de ne pas détecter la cause ou le mode de défaillance avant que l’effet survienne.

G : Gravité des effets de la défaillance : la gravité représente la sévérité relative à l’effet de la défaillance.

Chaque critère comporte 4 niveaux de gravité notés de 1 à 4.

C ou I.P.R. : Evaluation de la criticité : elle est exprimée par l’Indice de Priorité des Risques.

Si I.P.R. < 12	Rien à signaler

Si 12 < I.P.R. > 18	Surveillance accrue à envisager, valeur à la limite de l’acceptable

Si I.P.R. > 18	Mise en place d’actions permettant de corriger donc d’améliorer le moyen ou l’installation utilisé

La valeur relative des criticités des différentes défaillances permet de planifier les recherches en commençant par celles qui ont la criticité la plus élevée.

C= F x D x G

D / Propositions d’ameliorations

La réduction de l’I.P.R. (C) peut se faire par modification technique, par le changement de la méthode de maintenance appliquée et / ou par la mise en place de documents relatifs aux modes opératoires, aux procédures,…

Un plan d’action sera établi pour fixer des priorités par rapport aux améliorations proposées. Des critères économiques sont à prendre en compte pour hiérarchiser.

E / exemple d’a.m.d.e.c.

| AMDEC MACHINE |  | Action corrective |  |  | MPS : contrôle contacteur | PR : moteur | D : consigne opérateur de maintenance | MR : grille sur bouchon de remplissage |  | PR : accouplement | PR : joints / pompe / moteur MR : installer thermique | MPT : vérifier montée en pression | D : formation opérateur | MPT : vérifier montée en pression | MPT : vérifier montée en pression MPA : resserrer les raccords PR : joints, raccords, tuyaux | * Cet arrêt machine est commandé par le mano-contact si la pression dans le circuit primaire est insuffisante à la fin du cycle de graissage. Légende D : divers MPT : maintenance préventive trimestrielle MPS : maintenance préventive semestrielle MPA : maintenance préventive annuelle MR : modification à réaliser PR : pièce de rechange |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| analyse des modes de defaillance de leurs effets et de leur criticite | Date de l’analyse : …………………… | Criticité | C C | 8 | 168 | 1612 | 84 | 9 | 6 | 1612 | 1612 | 168 | 168 | 12 |  |  |
|  |  |  | NN | 4 | 4 | 4 | 42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 32 | 3 |  |  |
|  |  |  | GG | 2 | 2 | 43 | 2 | 3 | 2 | 43 | 43 | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | F F | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Phase de fonctionnement : MACHINE NORMALE | Détection |  |  |  |  |  | Visuel (manomètre) |  |  |  | Visuel (manomètre) | Visuel (manomètre) | Visuel (manomètre) | Visuel (manomètre) |  |
|  |  | Effet de la défaillance |  | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Usure pompe | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* + déterioration moteur | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* | Arrêt machine mano* |  |
|  | Système : SYSTEME DE GRAISSAGE DE MACHINE OUTIL Sous-système : POMPAGE DE LUBRIFIANT | Cause de la défaillance |  | Pas d’alimentation | Absence de commande | Moteur HS | Erreur de câblage | Présence d’impuretés diverses au remplissage | Détérioration crépine | Rupture accouplement | Rupture interne / blocage | Usure interne | Lubrifiant non conforme | Impureté dues à l’usure | Raccords desserrées par vibrations / joints défectueux |  |
|  |  | Mode de défaillance |  | Pas de rotation |  |  | Rotation inversée | Colmatage partiel ou total | Mauvais filtage | Pas de débit |  | Débit insuffisant |  | Obturation | Fuite |  |
|  |  | Fonction |  | Entraîner la pompe |  |  |  | Filtrer le lubrifiant |  | Débiter le lubrifiant sous pression |  |  |  | Etablir la liaison hydraulique entre la pompe et la soupape de décompression |  |  |
|  |  | Elément |  | Moteur |  |  |  | Crépine d’aspiration |  | Pompe |  |  |  | Circuit pompe |  |  |

| AMDEC MACHINE |  | Action corrective |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Légende D : divers MPT : maintenance préventive trimestrielle MPS : maintenance préventive semestrielle MPA : maintenance préventive annuelle MR : modification à réaliser PR : pièce de rechange |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| analyse des modes de defaillance de leurs effets et de leur criticite | Date de l’analyse : …………………… | Criticité | C C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phase de fonctionnement : MACHINE NORMALE | Détection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Effet de la défaillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Système : SYSTEME DE GRAISSAGE DE MACHINE OUTIL Sous-système : POMPAGE DE LUBRIFIANT | Cause de la défaillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mode de défaillance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fonction |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elément |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PR3-Modèle Support Pédagogique-V1