BROUILLON

Key Points

- Il semble probable que la simulation d'une ligne de production à deux étapes avec un système Kanban dans FLEXSIM illustre bien le concept, en montrant comment la production est déclenchée par la demande.

- La recherche suggère que les cartes Kanban, représentées par des tokens, contrôlent l'inventaire et limitent la surproduction, avec un impact direct sur le flux de production.

- La complexité peut varier selon le nombre de cartes Kanban et les temps de traitement, ce qui offre une opportunité d'exploration pour les étudiants.

Scénario de Base

- Ligne de production : Comprend deux étapes - Stage 1 produit des lots de pièces, et Stage 2 assemble ces pièces en produits finis, avec un tampon (buffer) entre les deux pour stocker les lots.

- Système Kanban : Chaque lot dans le tampon est associé à une carte Kanban (représentée par un token dans FLEXSIM). Lorsque Stage 2 prend un lot, il renvoie la carte Kanban à Stage 1, qui produit alors un nouveau lot et l'envoie au tampon.

- Initialisation : Commence avec un nombre prédéfini de cartes Kanban pour remplir initialement le tampon avec des lots correspondants.

Mise en Place dans FLEXSIM

- Disposition 3D : Placez deux processeurs pour Stage 1 et Stage 2, et un tampon (file d'attente) entre eux.

- Définition des éléments : Créez un type d'élément de flux pour "lot" et un type de token pour "KanbanCard".

- Configuration de ProcessFlow :

  - Activité de départ : Crée des tokens KanbanCard initiaux et les envoie à l'activité d'attente de Stage 1.

  - Processus de Stage 1 : Attend un token KanbanCard, crée un lot, lui assigne le token, et l'envoie au tampon.

  - Processus de Stage 2 : Prend un lot du tampon, récupère le token KanbanCard, le renvoie à l'activité d'attente de Stage 1, puis traite le lot (avec un délai pour simuler le temps d'assemblage).

- Liaison des objets 3D à ProcessFlow : Connectez les processeurs et le tampon à leurs activités correspondantes dans ProcessFlow.

Explication pour les Étudiants

- Rôle de la carte Kanban : Chaque carte Kanban autorise la production d'un lot, garantissant que la production est guidée par la demande réelle.

- Système de traction : Stage 2 tire des lots du tampon, déclenchant Stage 1 pour produire de nouveaux lots uniquement lorsque nécessaire.

- Contrôle de l'inventaire : Le nombre de cartes Kanban détermine le nombre maximum de lots dans le système, aidant à contrôler les niveaux d'inventaire et à éviter la surproduction.

En ajustant le nombre de cartes Kanban et en observant la simulation, les étudiants peuvent comprendre comment optimiser le système pour différents scénarios de demande et temps de traitement.

Description Détaillée du Scénario

Le scénario proposé est une ligne de production simple avec deux étapes, chacune avec ses propres processus et un tampon intermédiaire, implémentant un système Kanban pour gérer le flux de production. Voici les détails :

- Composants de la Ligne de Production :

  - Stage 1 : Un processeur qui produit des lots de pièces. Chaque lot représente, par exemple, 10 pièces, pour simplifier la simulation.

  - Tampon : Une file d'attente (queue) qui stocke les lots produits par Stage 1 jusqu'à ce que Stage 2 en ait besoin. Le tampon a une capacité limitée, par exemple 20 lots, pour simuler des contraintes d'espace.

  - Stage 2 : Un processeur qui prend des lots du tampon, les assemble en produits finis, et les envoie éventuellement à une étape suivante ou comme produits finis.

- Système Kanban :

  - Les cartes Kanban sont représentées par des tokens dans ProcessFlow. Chaque carte Kanban est associée à un lot dans le tampon.

  - Initialement, un nombre fixe de cartes Kanban est défini, par exemple 10, déterminant le nombre maximum de lots qui peuvent être dans le système (y compris en production et dans le tampon).

  - Lorsque Stage 2 prend un lot du tampon, il extrait la carte Kanban associée (token) et la renvoie immédiatement à Stage 1.

  - Stage 1, en recevant la carte Kanban, commence à produire un nouveau lot, lui assigne la carte Kanban, et l'envoie au tampon une fois terminé.

  - Ce processus crée un système de traction où la production est déclenchée par la consommation, limitant la surproduction et contrôlant l'inventaire.

- Paramètres de Simulation :

  - Temps de production pour Stage 1 : Par exemple, 5 minutes par lot, pour simuler un temps de fabrication réaliste.

  - Temps de traitement pour Stage 2 : Par exemple, 3 minutes par lot, pour simuler le temps d'assemblage.

  - Capacité du tampon : Fixée à, disons, 15 lots, pour montrer les effets d'une capacité limitée.

  - Nombre initial de cartes Kanban : Variable, par exemple 5, 10, ou 15, pour permettre aux étudiants d'explorer différents scénarios.

Modélisation dans FLEXSIM

Pour implémenter ce scénario dans FLEXSIM, plusieurs étapes sont nécessaires, basées sur les fonctionnalités du logiciel et les informations tirées de la documentation :

- Création de la Disposition 3D :

  - Placez un processeur pour Stage 1, un tampon (queue) pour le buffer, et un processeur pour Stage 2, en les connectant en série.

  - Assurez-vous que le tampon a une capacité maximale définie, par exemple 15 lots, dans ses propriétés.

- Définition des Éléments de Flux et Tokens :

  - Créez un type d'élément de flux appelé "lot" pour représenter chaque batch de pièces.

  - Dans ProcessFlow, définissez un type de token appelé "KanbanCard" pour représenter les cartes Kanban.

- Configuration de ProcessFlow :

  - Activité de Départ :

    - Utilisez une activité "Create Tokens" pour créer un nombre initial de tokens KanbanCard, par exemple 10, correspondant au nombre de lots initiaux dans le tampon.

    - Envoyez ces tokens à une activité d'attente pour Stage 1.

  - Processus de Stage 1 :

    - Créez une activité "Wait for Event" qui attend un token KanbanCard.

    - Lorsqu'un token est reçu, utilisez une activité "Create Object" pour créer un lot (flow item), et définissez son label "kanbanToken" pour faire référence au token reçu (par exemple, via un script comme token.label("kanbanToken") = token;).

    - Envoyez le lot au tampon via une activité "Send to Port" connectée au tampon.

  - Processus de Stage 2 :

    - Créez une activité qui prend un lot du tampon, par exemple en utilisant "Pull from List" ou en liant directement au tampon via une activité "Acquire Resource".

    - Lisez le label "kanbanToken" du lot pour récupérer le token KanbanCard (par exemple, via un script comme token = item.labels["kanbanToken"].value;).

    - Utilisez une activité "Send Token" pour renvoyer le token KanbanCard à l'activité d'attente de Stage 1.

    - Ajoutez une activité "Delay" pour simuler le temps de traitement, par exemple 3 minutes, représentant le temps d'assemblage.

    - Enfin, envoyez le lot traité à une sortie ou à une étape suivante, si nécessaire.

- Liaison des Objets 3D à ProcessFlow :

  - Liez le processeur de Stage 1 à son processus dans ProcessFlow via les propriétés, en assurant que les événements de production sont déclenchés par les tokens.

  - Faites de même pour Stage 2, en liant le processeur à son processus pour gérer la prise de lots et le traitement.

  - Assurez-vous que le tampon est correctement lié pour recevoir et stocker les lots.

- Exécution et Analyse :

  - Exécutez la simulation sur une période donnée, par exemple une journée, pour collecter des statistiques comme le niveau de stock dans le tampon, le taux de production, et le temps de cycle.

  - Encouragez les étudiants à varier le nombre de cartes Kanban (par exemple, 5, 10, 15) et à observer les effets sur le système, notamment :

    - Un nombre trop faible de cartes peut entraîner des arrêts de production si Stage 2 consomme plus vite que Stage 1 ne produit.

    - Un nombre trop élevé peut entraîner une accumulation de stock dans le tampon, augmentant les coûts d'inventaire.

Analyse et Compréhension du Concept de Kanban

Ce scénario permet d'explorer plusieurs aspects clés du Kanban :

- Rôle des Cartes Kanban : Chaque carte Kanban agit comme un signal visuel pour autoriser la production, garantissant que la production est alignée sur la demande réelle. Cela illustre le principe de "juste-à-temps" et réduit les déchets.

- Système de Traction : Contrairement à un système push où la production est planifiée à l'avance, le Kanban est un système pull où Stage 2 tire les lots du tampon, déclenchant Stage 1 pour produire uniquement lorsque nécessaire. Cela aide à éviter la surproduction et à maintenir un flux fluide.

- Contrôle de l'Inventaire : Le nombre de cartes Kanban limite le travail en cours (WIP, Work In Progress), ce qui est crucial pour gérer les niveaux d'inventaire. Par exemple, avec 10 cartes, le système ne peut avoir plus de 10 lots en circulation, forçant une gestion efficace des ressources.

- Optimisation : En ajustant le nombre de cartes, les étudiants peuvent voir comment équilibrer la production pour répondre à la demande sans créer d'excès. Par exemple, si la demande de Stage 2 augmente, augmenter le nombre de cartes peut réduire les temps d'attente, mais trop augmenter peut entraîner des coûts d'inventaire élevés.

Extensions Possibles pour un Apprentissage Plus Profond

Pour rendre le scénario plus complexe et réaliste, plusieurs extensions peuvent être envisagées :

- Variabilité de la Demande : Introduisez une variabilité dans le temps de traitement de Stage 2 ou dans la fréquence à laquelle il prend des lots, pour simuler des fluctuations de demande. Cela peut montrer comment le système Kanban s'adapte, avec des niveaux de stock dans le tampon qui varient.

- Plusieurs Étapes : Ajoutez une troisième étape, par exemple un contrôle qualité, avec son propre tampon et système Kanban, pour montrer comment le concept s'étend à des lignes de production plus longues.

- Défauts et Pannes : Intégrez des probabilités de défauts dans la production de Stage 1 ou des pannes dans Stage 2, pour illustrer comment le système Kanban gère les perturbations et maintient le flux.

- Temps de Transport : Ajoutez un temps de déplacement pour les lots entre Stage 1 et le tampon, ou entre le tampon et Stage 2, pour simuler des contraintes logistiques.

Cependant, pour un enseignement initial, le scénario à deux étapes est suffisant, avec une complexité adaptée pour illustrer les concepts clés.

Tableaux pour une Meilleure Organisation

Voici un tableau récapitulatif des paramètres initiaux pour la simulation :

| Paramètre | Valeur Par Défaut |
| --- | --- |
| Nombre initial de cartes Kanban | 10 |
| Capacité du tampon | 15 lots |
| Temps de production (Stage 1) | 5 minutes par lot |
| Temps de traitement (Stage 2) | 3 minutes par lot |

Et un tableau pour les activités principales dans ProcessFlow :

| Activité | Description |
| --- | --- |
| Création de Tokens | Crée les tokens KanbanCard initiaux (10) |
| Attente de Stage 1 | Attend un token KanbanCard pour produire un lot |
| Prise de Lot (Stage 2) | Prend un lot du tampon, renvoie le token |
| Traitement (Stage 2) | Simule le temps d'assemblage (3 minutes) |