## Jeu du LEAN Manufacturing

## 1. Synthèse des Connaissances Essentielles pour l'Animateur

L'animateur doit maîtriser le contexte de l'entreprise, les règles du jeu, et les concepts Lean fondamentaux pour guider les équipes d'amélioration.

### A. Contexte et Objectifs de la Simulation

L'animateur doit connaître les indicateurs de performance actuels de PALEO face à ses concurrents:

- Délais : 85 jours pour PALEO contre 70 jours pour les concurrents.

- Coûts : 14 K€ pour PALEO contre 12 K€ pour les concurrents.

- Stocks : 20 M€ pour PALEO contre 16 M€ pour les concurrents.

- Qualité/Satisfaction client : 70 pour PALEO contre 30 pour les concurrents.

L'animateur doit également être conscient des règles de base imposées aux participants:

- Les surligneurs non utilisés doivent être personnellement rapportés au magasin d’outillage par celui qui les a utilisés.

- Le transport des produits se fait du poste précédent au poste suivant.

- Les pièces sont lourdes/fragiles, exigeant de marcher lentement : pas à pas.

- Il est interdit de changer de surligneur et de transporter les pièces en même temps.

- Les pièces ne doivent jamais être déposées en dehors des Zones de stockage prévues.

### B. Maîtrise des Concepts et Calculs Lean

L'animateur doit comprendre et expliquer les indicateurs de performance utilisés dans la simulation :

- Le Takt Time (Temps de Tact) :

  - C'est le rythme de production nécessaire, calculé en divisant les secondes travaillées par an (7 200 000 s) par le nombre d'opérations à réaliser par an.

  - Pour l'exemple du triangle, le Takt Time est de 36 secondes (basé sur 7 200 000 sec. / 200 000 triangles par an).

  - Ce calcul concerne l'atelier dans son ensemble.

- Le Temps de Cycle :

  - C'est le temps observé entre la production de deux pièces consécutives.

  - Il est calculé en divisant le temps de charge (en secondes) par la production de l'atelier.

- Le Taux de Rendement Global (TRG) :

  - Le TRG se calcule comme le Temps utile divisé par le Temps d’ouverture.

  - Le Temps utile est le produit des Pièces produites bonnes par le temps gamme.

  - L'écart de performance dans la décomposition du temps brut de fonctionnement doit être réparti selon des pourcentages prédéfinis (par exemple, Attente 12%, Rebuts/Reprises 10%, etc.).

- La Qualité et les Non-Conformités :

  - Un produit est conforme si : les couleurs utilisées sont celles indiquées sur la fiche, la couleur ne dépasse pas le trait, chaque figure est entièrement et homogènement coloriée, et il n'y a pas d'autres défauts.

  - Historiquement, on constate en moyenne 1 ou 2 produits finis non conformes pour 10 produits finis.

  - Les temps "verts" correspondent à la valeur ajoutée (temps opératoires) tandis que les temps "rouges" correspondent aux temps d’attente.

### C. Préparation des Supports

L'animateur doit s'assurer que les supports sont prêts selon les instructions spécifiques:

- Affiches imprimées en A3 (avec ou sans couleurs selon l'équipe) et correctement scotchées/collées.

- Dossiers du participant imprimés en A3, recto-verso, en couleurs, puis pliés en deux au format A4 vertical.

- Préparation des OF en-cours (18 pour la Simulation 1) et des OF (Ordres de Fabrication) à lancer. Pour la Simulation 2, 8 tickets en-cours sont découpés et distribués à l'Atelier 1, et 8 autres à l'Atelier 2.

## 2. Conseils sur l'Animation, le Cadencement et la Gestion du Temps

La gestion du temps est cruciale pour le bon déroulement de la simulation (Simulation 1, Analyse, Simulation 2).

### A. Cadencement du Démarrage (Début de la Production)

- Lancement des OF et du Chronométrage :

  - L'animateur doit s'assurer que le service Lancement - Découpe prépare les OF en découpant la planche.

  - Le Lancement donne le top départ de la production.

  - L'animateur doit cliquer pour lancer le chronométrage.

  - L'animateur doit s'assurer que chaque poste reçoit le surligneur de la couleur dont il a besoin dès le début de la simulation.

  - Le Lancement doit s'assurer que l'atelier ne manque jamais de travail.

- Suivi de l'OF Traceur (Délais) :

  - Le service Lancement est responsable du Suivi de l’OF traceur, notant l'heure de lancement et l'heure de rentrée en magasin.

  - Le Lancement note l'heure de début de chaque opération sur l'OF lui-même (et non sur le Dossier du participant).

  - Point crucial de cadencement : L’OF traceur n’est pas prioritaire et doit attendre son tour dans la file d’attente.

### B. Gestion du Temps de Simulation et de l'Arrêt

- Détermination de la Fin de Production :

  - L'animateur doit indiquer au Lancement quand donner le top fin.

  - La simulation s’arrête quand 24 OF ont été produits (ou lancés, avec 2 OF en-cours par poste).

- Collecte des Données (Fin de production) :

  - En fin de production, le Lancement doit informer le groupe de la quantité totale produite et indiquer les temps de passage de l'OF traceur.

  - L'animateur doit s'assurer que les données clés sont reportées sur le tableau de bord, notamment la Quantité produite totale (Q), l'Effectif (E), le Temps d’ouverture (TO), les Stocks (total des en-cours), les Délais de l’OF traceur (calculé comme l'Heure de fin – Heure de début) et la Productivité ($E \times TO / Q$).

### C. Cadencement de la Phase d'Analyse et d'Amélioration

La phase d'analyse est structurée autour de quatre équipes projet (Productivité, Flux, Qualité – Motivation, Réimplantation).

- Définition et Supports :

  - L'animateur distribue les Fiches de mission et les Supports d'analyse (comme l’Analyse des Gaspillages pour l'équipe Productivité).

  - Il guide l'équipe Productivité à calculer le temps net de fonctionnement et à répartir l'écart de performance (2 – 3) selon les pourcentages indiqués pour les gaspillages (Attente, Transports, Rebuts, etc.).

- Coordination des Échanges :

  - L'animateur doit s'assurer que les équipes échangent et coordonnent leurs actions. Par exemple, l'équipe Productivité doit considérer comment les travaux des équipes Flux (répartition de charge), Réimplantation (emplacement des ateliers/magasin d'outillages), Qualité (réduction des non-conformités) et RH (polyvalence/compétences) peuvent l'aider à atteindre ses objectifs.

- Présentation et Validation :

  - L'animateur supervise la présentation des projets par chaque équipe.

  - Il peut autoriser l'utilisation de diapositives pour illustrer la présentation.

  - Après les projets, la simulation 2 est lancée, et l'animateur doit s'assurer que les résultats de la simulation 2 sont reportés sur le tableau de bord (objectifs et réalisé) pour comparer l'impact des améliorations.

En bref, l'animateur agit comme un chef d'orchestre, lançant la production avec un chronométrage précis, veillant au respect des règles et à l'enregistrement des données (surtout l'OF traceur), et structurant la phase d'analyse collaborative pour atteindre les objectifs chiffrés d'amélioration.

Pour bien comprendre le rôle de l'animateur dans la gestion du temps, imaginez-le comme le métronome d'une manufacture d'horlogerie : il ne participe pas à l'assemblage (la production), mais il s'assure que le rythme (Takt Time), la synchronisation (démarrage/arrêt) et la mesure des cycles (Temps de Cycle, Délais) sont respectés et enregistrés avec une précision infaillible pour que l'analyse des dysfonctionnements soit pertinente.